# Инструкция к пульту АПДК-11p дистанционного управления ТРК (Программная версия Pr-1.09)

СОДЕРЖАНИЕ

- ВХОД В ПРОГРАММИРОВАНИЕ.. 2

- УСТАНОВКА ПАРОЛЯ НА ВХОД В ПРОГРАММИРОВАНИЕ.. 2

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ПУЛЬТА.. 3

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАРКИ ТОПЛИВА В БАКАХ.. 4

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ АДРЕСОВ ТРК, ПРИВЯЗКА КРАНОВ К БАКУ.. 4

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ТРК.. 5

## ВХОД В ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Для входа в программирование: нажать кн.«#» при включении питания.

При активированной опции «Вход в прогр. по 123»: на работающем пульте одновременно нажать кн.«1» кн.«2» кн.«3»

Ели пароль на вход в программирование не установлен, на индикаторе выводится информация вида:            «ProG-_»

Если на пульте ранее был установлен пароль на вход в программирование, на индикаторе выводится информация вида:    «PASS _»

Ввести пароль, нажать кн.«D» для ввода пароля.

Если пароль введен правильно, на индикаторе выводится информация вида:         «ProG-_»

Выбрать режим программирования:

Установка пароля на вход в программирование: удерживая кн.«*» нажать кн.«А»

Программирование параметров работы пульта: нажать кн.«1»;

Программирование марки топлива в баках: нажать кн.«2»;

Программирование адресов ТРК, привязка кранов к баку: нажать кн.«3»;

Программирование контроллера ТРК: нажать кн.«4» ;

Отмена программирования: нажать кн.«D».

Во всех режимах программирования:

Попеременно мигают светодиоды «ПБ» и «Литры»

На индикаторе выводится информация вида:     «ХX.   YYY»,

где ХX – номер параметра, YYY – значение параметра

При изменении значения параметра начинает мигать светодиод «Налив»

При сохранении нового значения или отмене изменения светодиод «Налив» гаснет

- Выбор предыдущего параметра: нажать кн.«*»

- Выбор следующего параметра: нажать кн.«#»

- Изменение значения: кн.«0» … «9»

- Сброс значения параметра в «0»: кн.«D»

- Отмена изменения значения: кн.«C»

- Сохранение нового значения: удерживая кн.«*» нажать кн.«#»

Для выхода из режима программирования: одновременно нажать кн.«1» кн.«2» кн.«3»

## УСТАНОВКА ПАРОЛЯ НА ВХОД В ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Войти в программирование: на индикаторе выводится информация вида:   «ProG-_»

Выбрать режим «Установка пароля»: удерживая кн.«*» нажать кн.«А»

На индикаторе выводится информация вида:     «PASn _»

Для сброса пароля: нажать кн.«D» (ввод пустого пароля)

Набрать желаемый пароль (до 12-ти знаков), нажать кн.«D» для ввода пароля

На индикаторе выводится информация вида:     «PASS _»

Повторно ввести пароль, нажать кн.«D» для сохранения пароля.

Если пароли не совпадают, пульт предложит повторить ввод паролей:        «PASn _»

При совпадении паролей, пульт выйдет в основной режим работы.

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ПУЛЬТА

Войти в программирование: на индикаторе выводится информация вида:   «ProG-_»

Выбрать режим «Программирование параметров работы пульта»: нажать кн.«1»

Для выхода из режима программирования: одновременно нажать кн.«1» кн.«2» кн.«3»

| № п.п. | Описание |  | Допустимые значения |  | Значения произво- дителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | Счет при выполнении заказа Вход в прогр. по «123» Приостановка отпуска Полн.Бак – активирует клавиатуру (EASYCALL) Налив по снятию крана |  | 0 – Обратный 0 – Откл. 0 – Откл. 0 – Откл. 0 – Откл. | +1 – Прямой +2 – Вкл. +4 – Вкл. +32 – Вкл. +64 – Вкл. | 0 |
| 1. | Работа с Ценой |  | 0 – откл. 1 – вкл. 2 – вкл., выводить «ИТОГО» 3 – вкл., выводить «ИТОГО», округлять до 10мл. |  | 0 |
| 2. | Округление заказа на «ДЕНЬГИ» |  | 0 — в «+»; 1 — арифметически; 2 — в «-« |  | 2 |
| 3. | Формат передачи литровой дозы в протоколе |  | 0 – «ХХХХХХ» 1 – «ХХХХХ.х» 2 – «ХХХХ.хх» |  | 2 |
| 4. | Протокол |  | 0 – ХАКО (ТОЦ2М, ТОЦ2М/1, MRS-554) 1 – ND 2 – T&T 3 – SHELF 4 – EASYCALL |  | 0 |
| 5. | Подтип протокола |  | 3 – 9600 4 – 19200 |  | 3 |
| 6. | Ограничение дозы «Полный Бак» | ХХ−− л. | 0 … 99 |  | 99 |
| 7. |  | −−ХХ л. | 0 … 99 |  | 99 |
| 8. | Количество доступных каналов |  | 1…8 |  | 2 |

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАРКИ ТОПЛИВА В БАКАХ

Войти в программирование: на индикаторе выводится информация вида:   «ProG-_»

Выбрать режим «Программирование марки топлива в баках»: нажать кн.«2»

Для выхода из режима программирования: одновременно нажать кн.«1» кн.«2» кн.«3»

| № п.п. | Описание | Допустимые значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. | Бак №1 | 000 — Вывод номера крана 001 — А-98 002 — Е-98 003 — А-95 004 — Е-95 005 — А-92 006 — E-95 | 007 — DT 008 — EDT 009 — DP 010 — EDP 011 — GAS 012 — A-76 013 — E-76 |
| 1. | Бак №2 |  |  |
| 2. | Бак №3 |  |  |
| 3. | Бак №4 |  |  |
| 4. | Бак №5 |  |  |
| 5. | Бак №6 |  |  |
| 6. | Бак №7 |  |  |
| 7. | Бак №8 |  |  |

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ АДРЕСОВ ТРК, ПРИВЯЗКА КРАНОВ К БАКУ

Войти в программирование: на индикаторе выводится информация вида:   «ProG-_»

Выбрать режим «Программирование адресов ТРК, привязка кранов к баку»: нажать кн.«3»

Для выхода из режима программирования: одновременно нажать кн.«1» кн.«2» кн.«3»

| № п.п. | Описание | Допустимые значения |
| --- | --- | --- |
| 0 | Адрес для ТРК1 | 1…15 |
| 1…5 | Номера баков для 1…5 крана ТРК1 | 0 – кран не обслуживается, 1…8 |
| 6 | Адрес для ТРК2 | 1…15 |
| 7…11 | Номера баков для 1…5 крана ТРК2 | 0 – кран не обслуживается, 1…8 |
| 12 | Адрес для ТРК3 | 1…15 |
| 13…17 | Номера баков для 1…5 крана ТРК3 | 0 – кран не обслуживается, 1…8 |
| 18 | Адрес для ТРК4 | 1…15 |
| 19…23 | Номера баков для 1…5 крана ТРК4 | 0 – кран не обслуживается, 1…8 |
| 24 | Адрес для ТРК5 | 1…15 |
| 25…29 | Номера баков для 1…5 крана ТРК5 | 0 – кран не обслуживается, 1…8 |
| 30 | Адрес для ТРК6 | 1…15 |
| 31…35 | Номера баков для 1…5 крана ТРК6 | 0 – кран не обслуживается, 1…8 |
| 36 | Адрес для ТРК7 | 1…15 |
| 37…41 | Номера баков для 1…5 крана ТРК7 | 0 – кран не обслуживается, 1…8 |
| 42 | Адрес для ТРК8 | 1…15 |
| 43…47 | Номера баков для 1…5 крана ТРК8 | 0 – кран не обслуживается, 1…8 |

Количество параметров в данном режиме программирования соответствует количеству доступных каналов (параметр «Количество доступных каналов»).

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ТРК

В данном режиме с помощью пульта производится программирование ТОЦ2М, ТОЦ2М/1, MRS-554 (производства ТОВ «НПФ «ХАКО») установленных в ТРК и работающих по протоколу обмена ХАКО.

Программирование ТРК производится по адресу ТРК на шине RS-485.

Адрес ТРК может не совпадать с номером ТРК на пульте.

Узнать адрес можно в параметрах «Адрес для ТРК» в режиме «Программирование адресов ТРК, привязка кранов к баку».

При программировании ТРК, все действия производимые с параметрами ТРК отображаются на табло ТРК. При выходе из режима программирования происходит перезагрузка контроллера ТРК (при перезагрузке связь с колонкой отсутствует).

Таблица параметров контроллера ТРК находится в руководстве для контроллера, установленного в колонке. Программировать контроллер ТРК по таблице параметров от контроллера другой версии ЗАПРЕЩЕНО!

Войти в программирование:

- На индикаторе выводится информация вида:   «ProG-_»

- Выбрать режим «Программирование контроллера ТРК»: нажать кн.«4»

- На индикаторе выводится информация вида:     «Addr-_»

- Ввести адрес программируемой ТРК: кн.«1» … «8»

- Выход из режима программирования ТРК: нажать кн.«1» + «2» + «3»

- Выход из режима выбора адреса: кн.«*»

Вывод на печать:

Печать книжки –

Вставить в принтер 2 листа

6,0,4,1

Переставить всю пачку не переворачивая

2,3,6,5

6,0,4,1,2,3,6,5

м