# Руководство к табло трехстрочному ТОЦ-2м Pr4.04.005 (28.09.15)

- Общие сведения об изделии. 2

- Основные технические данные и характеристики. 2

- Подготовка к работе. 2

- Вывод сервисной информации. 3

- Программирование блока. 3

- Технологические перемычки контроллера №36…38. 4

- Параметры контроллера. 4

- Программирование Индикатора. 5

- Установка дискретности датчика. 5

- Калибровка измерителя объема. 6

- Счетчик «количество изменений дискретности датчика». 6

- Автономный/Ручной режим работы.. 6

- Настройка управления клапанами. 7

- Автоматическая настройка отключения мотора (Режим работы без клапанов) 7

- Просмотр фискального счетчика. 8

- Установка сервисного лимита. 8

- Ошибки и сбои в работе блока. 9

- Функциональные схемы.. 10

18.1 Выводы табло. 10

18.2 Подключение силовых цепей. 11

18.3 Подключение датчиков. 11

18.4 Платы контроллера табло. 12

## Общие сведения об изделии

Комплект «Табло Отсчетное Цифровое (ТОЦ-2М)» признан типом средств измерительной техники, регистрационный номер У3281-12.

Комплект устанавливают в топливораздаточных колонках (ТРК) для отпуска нефтепродуктов и сжиженного газа, на автозаправочных станциях (АЗС).

Блок обеспечивает отпуск заказанной дозы в режиме реального времени через один топливный кран, управление гидравлическим блоком ТРК, вычисление и индикацию объема и суммы выданной дозы топлива, подсчет суммарного объема выданного топлива.

Блок изготовлен в соответствии с конструкторской документацией ААБЦ_5.106.001 и по техническим характеристикам соответствует требованиям ТУ У 24734853.001-2000.

## Основные технические данные и характеристики

| Количество разрядов индикации – стоимости дозы топлива – объема разовой дозы – цены топлива | 6 5…6 4 |
| --- | --- |
| Возможность подключения к специализированным контрольно-кассовым системам (СККС): | «Мария -ЛТ -МТМ» 302, 305 «DATECS» ND-777, ND-797 «Мини 500.03 АЗС», «Т&Т POS» «Калина МА-01» |
| Тип связи: | RS-485 |
| Скорость связи: | 9600 / 19200 |
| Возможность подключения к индикаторам ТРК*: |  |
| трехстрочные | MRS-320, MRS-330 |
| однострочные | MRS-321, MRS-322, MRS-331 |
| Пределы допустимой относительной погрешности при вычислении и индикации объема отпущенного топлива: | ± 0,1% |
| Цена единицы наименьшего разряда электромеханического счетчика суммарного учета топлива: | 1 л |
| Напряжение питания: | 220В±10 %, 50±0,1 Гц |
| Мощность потребления: – с односторонним табло, не более – с двухсторонним табло, не более | 12 ВА 24 ВА |

* Тип индикатора уточняется при заказе.

## Подготовка к работе

Установить блок в конструкции топливораздаточной колонки в соответствии с конструкторской документацией на колонку и требованиями безопасности. Комплект поставляется в конструктивном исполнении под заказанный потребителем тип топливораздаточной колонки.

Перед установкой блока необходимо убедиться в наличии подключения каркаса топливораздаточной колонки к контуру заземления АЗС. Отсутствие контура заземления может привести к нарушениям правильного функционирования модуля.

Эксплуатация блока на ТРК, не подключенных к контуру заземления, ЗАПРЕЩЕНА.

## Вывод сервисной информации

При включении питания, а также при выходе из режима программирования на индикаторное табло ТРК последовательно выводится сервисная информация:

- Pr 4.04 – Версия программного обеспечения;

- b.005 – Номер сборки программного обеспечения;

- C.0000 – Количество изменений параметров № 1…11, отвечающих за калибровку дозы. Данное значение вносится в формуляр ТРК и контролируется метрологической службой, осуществляющей поверку.

- L.0000 – Остаток десятков куб. литров до проведения сервисного обслуживания. Выводится только в том случае, если был установлен лимит на сервисное обслуживание.

## Программирование блока

Для разблокировки режима программирования необходимо замкнуть перемычку № 36 «Разрешение программирования»

На трехстрочных индикаторах номер параметра выводится в верхней строке, значение параметра в средней строке.

На однострочных индикаторах в виде – «номер. значение».

Программирование клавиатурой управления:

Вход в режим программирования – одновременно нажать кн. «1» «2» «3»

Выбор номера параметра:

«4» / «6»         – предыдущий / следующий параметр;

Изменение значения параметра:

«7» / «9»         – уменьшение / увеличение значения параметра;

«#»     – увеличение значения параметра на +25;

«*»      – обнуление значения параметра;

Выход из режима программирования с сохранением – одновременно нажать кн. «1» «2» «3»

Выход из режима программирования без сохранения новых параметров – выключить питание блока.

Программирование сервисной клавиатурой:

Вход в режим программирования – одновременно нажать кн. «-П» и «+П»

Выбор номера параметра:

«-П» / «+П»    – предыдущий / следующий параметр;

Изменение значения параметра:

«-» / «+»          – уменьшение / увеличение значения параметра;

«Х»                  – увеличение значения параметра на +25;

«С»                   – обнуление параметра;

Выход из режима программирования с сохранением – одновременно нажать кн. «-П» и «+П»

Выход из режима программирования без сохранения новых параметров – выключить питание блока.

* Надписи на кнопках приведены условно и при изготовлении клавиатуры могут отличаться от приведенных выше.

Параметры № 6…10 могут принимать отрицательное значение. На однострочном индикаторе LED(5) отрицательное значение обозначается точкой в младшем разряде.

Пример:  06.005 – положительное значение /  06.005. – отрицательное.

Параметры № 34…35 представляют битовые поля. Значение данных параметров представляет сумму опций.

Пример: параметр № 35 = 12 – отключены ошибки крана (+4) и датчика (+8).

## Технологические перемычки контроллера №36…38

Контроллер MRS-554 имеет перемычки, которые расположены рядом с процессором и нумеруются по номерам его выводов.

Перемычка №36 – установка перемычки (замыкание) переводит контроллер в режим «Разрешение программирования».

Перемычка №37 – установка перемычки (замыкание) переводит контроллер в ручной режим работы «Налив по снятию крана».

Перемычка №38 – установка перемычки (замыкание) переводит контроллер в режим инициализации энергонезависимой памяти «Установка заводских значений» при включении питания.

Установку перемычек производить при выключенном питании блока!

## Параметры контроллера

| № | Описание |  | Допустимые значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | Тип индикатора |  | 0 – LCD/LED(6/6/4); 1 – LED (6/5/4) 2 – LCD(6); 3 – LED(6); 4 – LED(5) |  | 1 |
| 1. | Дискретность счетного импульса, (X * 0.1)мл. | 1 кран | 1…255 |  | 100 |
| 2. |  | 2 кран |  |  |  |
| 3. |  | 3 кран |  |  |  |
| 4. |  | 4 кран |  |  |  |
| 5. |  | 5 кран |  |  |  |
| 6. | Коррекция дозы, ±(Х*5)мл. на 10л. | 1 кран | -128…127 |  | 0 |
| 7. |  | 2 кран |  |  |  |
| 8. |  | 3 кран |  |  |  |
| 9. |  | 4 кран |  |  |  |
| 10. |  | 5 кран |  |  |  |
| 11. | Датчик (“S” вход SIN, “C” вход COS, “SF” синф. датчик, “1…4” – количество счетных импульсов в периоде) |  | 0 – ” Эмуляция Датчика “; 1 – “S1”; 2 – ” S2″; 3 – ” C1″; 4 – ” C2″; 5 – “S1+C1”; 6 -“S2+C2”; 7 -“SC1”; 8 -“SC2”; 9 -“SC4”; 10 – “SF1”; 11 – “SF2”; 12 – “SF4”; |  | 10 |
| 12. | Антидребезг датсика, (Х*0.1) ms |  | 0…127 |  | 10 |
| 13. | Задержка включения двигателя после пуска, Х sec |  | 0…60 |  | 2 |
| 14. | Задержка вывода налива на табло, Х имп. датчика |  | 0…255 |  | 7 |
| 15. | Время ожидания счетных импульсов с датчика во время задержки вывода налива на табло, Х sec |  | 1 … 255 |  | 30 |
| 16. | Время ожидания счетных импульсов с датчика, Х sec |  | 1 … 255 |  | 30 |
| 17. | Сброс неповешенного крана, Х sec |  | 0 – откл.; 1 … 255 |  | 0 |
| 18. | Настройка управления Мотором / Клапанами |  | 0 – мотор (автонастройка отключения) 1 – клапан большого протока (мсек) 2 – импульсный клапан малого протока (мсек) 5 – клапан большого протока (имп.датчика) 6 – имп. клапан малого протока (имп.датчика) 8 – коммутатор счетных импульсов для ПДУ |  | 1 |
| 19. | Задержка вкл. большого протока, Х имп.датч. |  | 0=OFF 1 … 255 |  | 0 |
| 20. | Время без сч. имп. до откл. большого протока, Х sec |  | 1 … 255 |  | 3 |
| 21. | Снижение расхода в конце транзакции, Х*10(мсек) / X(имп.датч.) | 1 кран | 0…255 |  | 30 |
| 22. |  | 2 кран |  |  |  |
| 23. |  | 3 кран |  |  |  |
| 24. |  | 4 кран |  |  |  |
| 25. |  | 5 кран |  |  |  |
| 26. | Длина импульса имп.клапана, (1+Х) ms |  | 0 … 255 |  | 10 |
| 27. | Округление заказа на «ДЕНЬГИ» |  | 0 – в “+”; 1 – арифметически; 2 – в “-“ |  | 2 |
| 28. | Формат денег |  | 0 – “X”; 1 – “X.x”; 2 – “X.xx” |  | 2 |
| 29. | Формат литров |  | 0 – “X”; 1 – “X.x”; 2 – “X.xx” |  | 2 |
| 30. | Протокол |  | 0 – Работа по всем протоколам; 1 – MRS (ХАКО); 2 – ND (DATECS); 3 – UNIPUMP (T&T); |  | 0 |
| 31. | Номер ТРК (связь с кассой по RS-485) |  | 1…16 |  | 1 |
| 32. | Скорость обмена контроллера |  | 0 – 1200; 1 – 2400; 2 – 4800; 3 – 9600; 4 – 19200; 5 – 38400; 6 – 76800; 7 – 115200 |  | 3 |
| 33. | Таймаут активности на шине RS485, (Х*10) ms |  | 1 … 255 |  | 50 |
| 34. | Налив по снятию крана (Ручной Режим) Подстановка Заказа «ДЕНЬГИ» Не использ. Не использ. Инверсия выхода ПДУ Тест индикатора перед новой дозой Снятие т.р. крана Показать скорость налива |  | 0 – Откл. 0 – Откл. 0 – 0 – 0 – Откл. 0 – Вкл. 0 – по замыканию 0 – Откл. | +1 – Вкл. +2 – Вкл. +4 – +8 – +16 – Вкл. +32 – Откл. +64 – по размыканию +128 – Вкл. | +0 |
| 35. | Активировать клавиатуру для набора кн.”*” Заказ «ПолныйБак» активирует клавиатуру E13 (кран повешен до конца транзакции) E09, E10, E11 (ошибки датчика) Передача фиск. сч. в протоколе Закрыть отчет через 15сек (аварийное закрытие) Не использ. Не использ. |  | 0 – Откл. 0 – Откл. 0 – Выводить 0 – Выводить 0 – Передавать 0 – Откл. 0 – 0 – | +1 – Вкл. +2 – Вкл. +4 – Откл. +8 – Откл. +16 – Откл. +32 – Вкл. +64 – +128 – | +1 |
| 36. | Определение/Ограничение дозы «Полный Бак» | ХХ−− л. | 0 … 99 |  | 99 |
| 37. |  | −−ХХ л. | 0 … 99 |  | 99 |
| 38. | Компенсация недолива, Х импульсов датчика |  | 0 … 255 |  | 2 |
| 39. | Компенсация перелива, Х импульсов датчика |  | 0 … 255 |  | 10 |

## Программирование Индикатора

Для разблокировки режима программирования необходимо замкнуть перемычку № 36 «Разрешение программирования»

Контроллер “MRS-554” может работать с различными тапами индикаторов:

0 – LCD/LED(6/6/4) – трехстрочный индикатор “MRS-330”

1 – LED (6/5/4) – трехстрочный светодиодный индикатор (5 цифр в строке литров) “MRS-320”

2 – LCD(6) – однострочный ЖКИ индикатор “MRS-331”

3 – LED(6) – однострочный светодиодный индикатор “MRS-322”

4 – LED(5) – однострочный светодиодный индикатор (5 цифр в строке литров) “MRS-321”

После включения питания и вывода на индикатор сервисной информации производится тест сегментов индикатора (выводятся цифры от 0 до 9).

Для программирования другого типа индикатора во время теста сегментов:

- на клавиатуре управления нажать цифру, соответствующую типу подключенного индикатора.

- на сервисной клавиатуре кн. «+» «-» выбрать подходящий тип индикатора.

Также тип индикатора можно изменить в режиме программирования (параметр № 0)

- Установка дискретности датчика

Установить значения параметров:

№ 1…5 = 100            (Дискретность счетного импульса)

№ 6…10 = 0              (Коррекция дозы)

№ 11 = 10                  (Датчик)

Произвести налив в мерную ёмкость (в режиме «до полного бака»).

Для 10л мерной ёмкости поделить 1000 на показание индикатора (Пример: 1000/16.35≈61).

Для 20л мерной ёмкости поделить 2000 на показание индикатора (Пример: 2000/32.72≈61).

Полученное значение установить в соответствующий параметр для данного крана № 1…5

Если полученное значение превышает 100 (Пример: 1000/8.35≈119), необходимо изменить параметр № 11 (выбрать датчик с большим количеством счетных импульсов в периоде)

Параметр № 11 = 10 установить № 11 = 11

Установленные ранее значения в параметрах № 1…5 уменьшить в 2 раза (Например: параметр № 1 = 61 изменить на 30; Для текущего крана, вместо полученного значения 119 установить 59).

## Калибровка измерителя объема

Калибровка измерителя объёма производится параметрами № 6…10 (Коррекция дозы) для каждого крана из расчета ±10мл на 20л.

Увеличение значения соответствующего параметра на 1 − увеличивает объем на 10мл.

Уменьшение на 1 − уменьшает объем на 10мл.

## Счетчик «количество изменений дискретности датчика»

Счетчик фиксирует количество изменений параметров № 1…11, отвечающих за калибровку дозы.

При выходе из режима программирования значение счетчика «количество изменений дискретности датчика» увеличится на 1.

Значение счетчика «количество изменений дискретности датчика» выводится на индикаторное табло ТРК при включении питания, а также при выходе из режима программирования.

После завершения КОРРЕКЦИИ ДОЗЫ новое значение счетчика должно быть внесено в формуляр ТРК и завизировано представителем метрологической службы, производящим поверку ТРК.

## Автономный/Ручной режим работы

Ручной режим устанавливается:

– аппаратно, при выключенном питании установить перемычку №37;

– программно, изменить значение параметра «Налив по снятию крана (Ручной Режим)»

Автономный режим устанавливается программно, изменить значение параметра «Активировать клавиатуру для набора кн.”*”»

Кран повешен

«0» – Вход в режим «Просмотр Фискальных Счетчиков».

«*» & «1» … «*» & «5» – Вход в режим «Установка Цены» для 1…5 крана.

Кран снят

В ручном режиме ТРК автоматически запускается при извлечении топливораздаточного крана из гнезда. Для завершения транзакции вставить кран в гнездо.

«*» – Активировать набор дозы

Набор дозы

«*» & «0» – Переход в режим набора целой/дробной дозы.

«0» … «9» – Набор дозы.

«*» – Сброс набранной дозы / Переключение режима набора Дозы-Суммы.

«#» – Пуск (без набора дозы пуск в режиме «Полный Бак»)

Налив

«*» – Пауза (повторное нажатие Стоп).

«#» – Пуск

Установка цены

Цены установленные в ручном режиме, сохраняются только для ручного режима и до подключения контроллера к СККС.

Удерживая кн. «*» нажать кн. «1» … «5» для соответствующего крана.

Набрать новую цену.

Нажать кн. «#» для сохранения цены для данного крана.

Просмотр Фискальных Счетчиков

«1» … «5» – Выбор счетчика для 1…5 крана.

«#» … «*» – Сдвиг счетчика для просмотра старших разрядов (при использовании однострочных индикаторов).

«0» – Выход из режима «Просмотр Фискальных Счетчиков».

## Настройка управления клапанами

Работа клапанами настраивается в параметрах № 18…26.

Параметр № 18 (Настройка управления Мотором / Клапанами) – задает режимы работы реле управления пускателем мотора, реле управления клапаном снижения расхода (большого протока):

Реле управления мотором во всех режимах (кроме 0 – автонастройка отключения) замыкается в начале транзакции, размыкается при достижении заданной дозы.

1 – клапан большого протока (мсек) – момент размыкания реле управления клапаном большого протока задается параметрами № 21…25 в миллисекундах.

2 – импульсный клапан малого протока (мсек) – момент замыкания реле управления клапаном малого протока задается параметрами № 21…25 в миллисекундах. Время, на которое реле замкнется, задается параметром № 26.

5 – клапан большого протока (имп.датчика) – момент размыкания реле управления клапаном большого протока задается параметрами № 21…25 в импульсах датчика.

6 – имп. клапан малого протока (имп.датчика) – момент замыкания реле управления клапаном малого протока задается параметрами № 21…25 в импульсах датчика. Время, на которое реле замкнется, задается параметром № 26.

8 – коммутатор счетных импульсов для ПДУ – в импульсных системах управления через реле КСР коммутируются счетные импульсы с выхода ПДУ.

Параметр № 19 (Задержка вкл. большого протока, Х имп.датч.) – позволяет задать задержку включения большого протока в начале транзакции.

Параметр № 20 (Время без сч. имп. до откл. большого протока, Х sec) – позволяет задать время, через которое большой проток отключается, если с датчика престают поступать счетные импульсы.

## Автоматическая настройка отключения мотора (Режим работы без клапанов)

Режим работы, при котором ТРК не оснащена клапанами отсечки и снижения расхода.

Установить параметр № 18 = 0 (автонастройка отключения) – реле мотора замыкается в начале транзакции, размыкается в конце транзакции с учетом выбега ТРК; реле клапана замыкается в начале транзакции, размыкается при достижении заданной дозы.

Проконтролировать значения параметров № 38…39.

В данном режиме работы контроллер использует алгоритм предсказывания выбега топлива после отключения двигателя. Если доза оказывается меньше заданной, то контроллер должен включить двигатель и произвести долив. Однако, даже кратковременное включение двигателя, приводит к наливу >30мл. (в зависимости от открытия крана).

Параметр № 38 (Компенсация недолива) – задает величину недолива, при которой контроллер не будет включать двигатель, а просто подставит заданную дозу. Значение выбирается из расчета {20…40(мл) / дискретность счетного импульса(мл)} (для 10мл датчика значение параметра 2…4, для 5мл датчика – 4…8)

Параметр № 39 (Компенсация перелива) – задает величину перелива, которая не будет выведена на табло. Значение выбирается из расчета {100…200(мл) / дискретность счетного импульса(мл)} (для 10мл датчика значение параметра 10…20, для 5мл датчика – 20…40).

Произвести технологический пролив (с максимальным открытием крана) дозы не менее 5л.

За ≈ 2л до завершения дозы (при дозе в 5л на 3л) произойдет выключение двигателя и замер параметров отключения, после чего налив будет продолжен.

Данный замер производится 1 раз (на первой дозе по каждому крану) после включения данного режима.

## Просмотр фискального счетчика

Контроллер MRS-554 ведет фискальный учет литров по каждому крану. Размер «Фискального Счетчика» составляет 12 разрядов для каждого крана с дискретностью 10мл.

При отсутствии клавиатуры управления для просмотра «фискальных счетчиков» – замкнуть вход «Просмотр Фискальных Счетчиков».

Перебор «Фискальных Счетчиков» для 2…5 крана (контроллер MRS-554/202) осуществляется  повторным замыканием входа «Просмотр Фискальных Счетчиков».

При отображении «Фискального Счетчика» каждые 1000 литров (куб.л) отделены мигающей точкой.

При использовании трехстрочных индикаторов:

- Графа «Сумма» – старшие разряды «Фискального Счетчика»,

- Графа «Литры» – младшие разряды «Фискального Счетчика»,

- Графа «Цена» – номер счетчика (крана) F1…F5.

При использовании однострочных индикаторов:

- На 2сек. выводится номер счетчика (крана) F1…F5,

- На 4сек. выводятся старшие разряды (начиная с 12 разряда),

- Каждые 4сек. осуществляется сдвиг счетчика на 1 разряд в сторону младших разрядов.

## Установка сервисного лимита

Установка, изменение и снятие сервисного лимита может осуществляться только сервисной клавиатурой.

Сервисный лимит устанавливается на количество отпущенного топлива блоком по всем топливораздаточным кранам. Измеряется в 10000 литров.

Пример: L.0002 – установка лимита на 20000 литров.

При истечении лимита после каждой транзакции на 15 сек. будет выводиться ошибка Е15

После отпуска еще 10000 литров ошибка Е15 будет блокировать работу блока. После каждой перезагрузки блока будет доступна только одна транзакция.

Для установки, изменения или снятия сервисного лимита необходимо замкнуть перемычку № 36 «Разрешение программирования»

Вход в режим установки лимита – одновременно нажать кн. «Х» и «С»

Изменение значения лимита:

«+»                    – увеличение лимита;

«-»                    – уменьшение лимита;

«Х»                   – сдвиг на один разряд влево;

«С»                   – обнуление (снятие) лимита;

Выход из режима установки лимита – одновременно нажать кн. «-П» и «+П»

## Ошибки и сбои в работе блока

| Код ошибки | Описание |
| --- | --- |
| E01 | Ошибка параметров контроллера |
| E02 | Ошибка фискальных счетчиков |
| E03 | Ошибка сохранения рабочих величин |
| E04 | Ошибка в работе кварцевого резонатора |
| E05 | Резерв |
| E06 | Резерв |
| E07 | Ошибка по питанию во время налива |
| E08 | Потеря связи с кассой во время налива (Параметр № 33) |
| E09 | Ошибка датчика (вращение назад) |
| E10 | Ошибка датчика (обрыв фазы) |
| E11 | Ошибка датчика (неправильная последовательность импульсов) |
| E12 | Отсутствие импульсов с датчика (Параметр № 15…16) |
| E13 | Кран повешен до конца транзакции |
| Е14 | Налив остановлен клавиатурой (кн. «*») |
| Е15 | Требуется сервисное обслуживание |

При использовании трехстрочных индикаторов ошибки отображаются в графе «Цена»

При использовании однострочных индикаторов ошибки отображаются в графе «Литры»

Ошибки Е01…Е02 устраняются техническим персоналом потребителя.

- Выключить питание блока.

- Установить перемычку №38 на плате контроллера;

- Включить питание блока;

- Выключить питание блока;

- Снять перемычку №38 и установить перемычку №36;

- Включить питание блока;

- Произвести программирование блока.

- Включить питание блока;

- Снять перемычку №38.

Ошибки Е03…Е04 являются предупредительными.

Выключить питание на 5сек. Если после включения питания данные ошибки не пропали, необходимо обратиться к производителю для проведения ремонта.

Ошибки Е07…Е14 являются предупредительными.

Данные ошибки могут возникать только во время налива ТРК. Налив прекращается в момент возникновения ошибки. Ошибка будет выводится на индикатор в течении 15сек после установки крана в карман ТРК.

Ошибка Е15 – необходимо обратиться в сервисный центр для проведения сервисного обслуживания модуля.

При регулярном возникновении ошибок Е01…Е04 необходимо обратиться к производителю для проведения ремонта!

## Функциональные схемы

- Выводы табло

- Подключение силовых цепей

- Подключение датчиков

- Платы контроллера табло

## Вывод на печать:

Печать книжки –

Вставить в принтер 4 листа

14,0,12,1,10,3,8,5

Переставить всю пачку не переворачивая

6,7,4,9,2,11,14,13

14,0,12,1,10,3,8,5,6,7,4,9,2,11,14,13