Інструкція до Пульту АПДК-11 (Pr-1.09)

ЗМІСТ

- ВХІД В ПРОГРАМУВАННЯ.. 2

- УСТАНОВКА ПАРОЛЮ НА ВХІД В ПРОГРАМУВАННЯ.. 2

- ПРОГРАМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ ПУЛЬТУ.. 3

- ПРОГРАМУВАННЯ МАРКИ ПАЛИВА В БАКАХ.. 4

- ПРОГРАМУВАННЯ АДРЕСІВ ПРК, ПРИВ'ЯЗКА КРАНІВ ДО БАКУ.. 4

- ПРОГРАМУВАННЯ КОНТРОЛЕРА ПРК.. 5

## ВХІД У ПРОГРАМУВАННЯ

Для входу в програмування: натиснути кн. "#" під час увімкнення живлення.

За активованої опції "Вхід у прогр. по 123": на працюючому пульті одночасно натиснути кн. "1" кн. "2" кн. "3"

Якщо пароль на вхід у програмування не встановлено, на індикаторі виводиться інформація виду: "ProG-_"

Якщо на пульті раніше було встановлено пароль на вхід у програмування, на індикаторі виводиться інформація виду: "PASS _"

Ввести пароль, натиснути кн. "D" для введення пароля.

Якщо пароль введено правильно, на індикаторі виводиться інформація виду: "ProG-_"

Вибрати режим програмування:

- Встановлення пароля на вхід у програмування: утримуючи кн. "*" натиснути кн. "А"

- Програмування параметрів роботи пульта: натиснути кн. "1";

- Програмування марки палива в баках: натиснути кн. "2";

- Програмування адрес ПРК, прив'язка кранів до бака: натиснути кн. "3";

- Програмування контролера ПРК: натиснути кн. "4";

- Скасування програмування: натиснути кн. "D".

У всіх режимах програмування:

- Поперемінно блимають світлодіоди "ПБ" і "Літри"

- На індикаторі виводиться інформація виду: "ХХ. YYYY",

- де ХХ - номер параметра, YYYY - значення параметра

- У разі зміни значення параметра починає блимати світлодіод "Налив"

У разі збереження нового значення або скасування зміни світлодіод "Налив" гасне

- Вибір попереднього параметра: натиснути кн. "*"

- Вибір наступного параметра: натиснути кн. "#"

- Зміна значення: кн. "0" ... "9"

- Скидання значення параметра в "0": кн. "D"

- Скасування зміни значення: кн. "C"

- Збереження нового значення: утримуючи кн. "*" натиснути кн. "#"

Для виходу з режиму програмування: одночасно натиснути кн. "1" кн. "2" кн. "3"

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

## ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРОЛЯ НА ВХІД У ПРОГРАМУВАННЯ

Увійти в програмування: на індикаторі виводиться інформація виду: "ProG-_"

Вибрати режим "Встановлення пароля": утримуючи кн. "*" натиснути кн. "А"

На індикаторі виводиться інформація виду: "PASn _"

Для скидання пароля: натиснути кн. "D" (введення порожнього пароля)

Набрати бажаний пароль (до 12-ти знаків), натиснути кн. "D" для введення пароля

На індикаторі виводиться інформація виду: "PASS _"

Повторно ввести пароль, натиснути кн. "D" для збереження пароля.

Якщо паролі не збігаються, пульт запропонує повторити введення паролів: "PASn _"

У разі збігу паролів, пульт вийде в основний режим роботи.

## ПРОГРАМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ ПУЛЬТА

Увійти в програмування: на індикаторі виводиться інформація виду: "ProG-_"

Вибрати режим "Програмування параметрів роботи пульта": натиснути кн. "1"

Для виходу з режиму програмування: одночасно натиснути кн. "1" кн. "2" кн. "3"

| № п.п. | Опис |  | Допустимі значення |  | Значення виробника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | Рахунок під час виконання замовлення Вхід у прогр. за "123" Призупинення відпустки Повн.Бак - активує клавіатуру (EASYCALL) Налив за зняттям крана |  | 0 – Зворотній 0 – Відкл. 0 – Відкл. 0 – Відкл. 0 – Відкл. | +1 – Прямий +2 – Вкл. +4 – Вкл. +32 – Вкл. +64 – Вкл. | 0 |
| 1. | Работа з Ціною |  | 0 – Відкл. 1 – вкл. 2 – вкл., виводить «УСЬОГО» 3 – вкл., виводить «УСЬОГО», округляти до 10мл. |  | 0 |
| 2. | Округлення замовлення на "ГРОШІ" |  | 0 - в "+"; 1 - арифметичесно; 2 - в "-" |  | 2 |
| 3. | Формат передачі літрової дози в протоколі |  | 0 – «ХХХХХХ» 1 – «ХХХХХ.х» 2 – «ХХХХ.хх» |  | 2 |
| 4. | Протокол |  | 0 – ХАКО (ТОЦ2М, ТОЦ2М/1, MRS-554) 1 – ND 2 – T&T 3 – SHELF 4 – EASYCALL |  | 0 |
| 5. | Підтип протоколу |  | 3 – 9600 4 – 19200 |  | 3 |
| 6. | Обмеження Дози «Повний Бак» | ХХ−− л. | 0 ... 99 |  | 99 |
| 7. |  | −−ХХ л. | 0 ... 99 |  | 99 |
| 8. | Кількість доступних каналів |  | 1…8 |  | 2 |

## ПРОГРАМУВАННЯ МАРКИ ПАЛИВА В БАКАХ

Увійти в програмування: на індикаторі виводиться інформація виду: "ProG-_"

Вибрати режим "Програмування марки палива в баках": натиснути кн. "2"

Для виходу з режиму програмування: одночасно натиснути кн. "1" кн. "2" кн. "3"

| № п.п. | Опис | Допустимі значення |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. | Бак №1 | 000 - Вивід номеру крану 001 - А-98 002 - Е-98 003 - А-95 004 - Е-95 005 - А-92 006 - E-95 | 007 - DT 008 - EDT 009 - DP 010 - EDP 011 - GAS 012 - A-76 013 - E-76 |
| 1. | Бак №2 |  |  |
| 2. | Бак №3 |  |  |
| 3. | Бак №4 |  |  |
| 4. | Бак №5 |  |  |
| 5. | Бак №6 |  |  |
| 6. | Бак №7 |  |  |
| 7. | Бак №8 |  |  |

## ПРОГРАМУВАННЯ АДРЕС ПРК, ПРИВ'ЯЗКА КРАНІВ ДО БАКУ

Увійти в програмування: на індикаторі виводиться інформація виду: "ProG-_"

Обрати режим "Програмування адрес ПРК, прив'язка кранів до бака": натиснути кн. "3"

Для виходу з режиму програмування: одночасно натиснути кн. "1" кн. "2" кн. "3"

| № п.п. | Опис | Допустимі значення |
| --- | --- | --- |
| 0 | Адреса для ПРК1 | 1…15 |
| 1…5 | Номери баків для 1...5 крана ТРК1 | 0 – кран не обслуговується, 1...8 |
| 6 | Адреса для ПРК2 | 1…15 |
| 7…11 | Номери баків для 1...5 крана ПРК2 | 0 –кран не обслуговується, 1...8 |
| 12 | Адрес для ТРК3 | 1…15 |
| 13…17 | Номери баків для 1...5 крана ПРК3 | 0 – кран не обслуговується, 1...8 |
| 18 | Адрес для ТРК4 | 1…15 |
| 19…23 | Номери баків для 1...5 крана ПРК4 | 0 – кран не обслуговується, 1...8 |
| 24 | Адрес для ТРК5 | 1…15 |
| 25…29 | Номери баків для 1...5 крана ПРК5 | 0 – кран не обслуговується, 1...8 |
| 30 | Адрес для ТРК6 | 1…15 |
| 31…35 | Номери баків для 1...5 крана ПРК6 | 0 – кран не обслуговується, 1...8 |
| 36 | Адрес для ТРК7 | 1…15 |
| 37…41 | Номери баків для 1...5 крана ПРК7 | 0 – кран не обслуговується, 1...8 |
| 42 | Адрес для ТРК8 | 1…15 |
| 43…47 | Номери баків для 1...5 крана ПРК8 | 0 – кран не обслуговується, 1...8 |

Кількість параметрів у цьому режимі програмування відповідає кількості доступних каналів (параметр "Кількість доступних каналів").

- ПРОГРАМУВАННЯ КОНТРОЛЕРА ТРКУ цьому режимі за допомогою пульта здійснюється програмування ТОЦ2М, ТОЦ2М/1, MRS-554 (виробництва ТОВ "НВФ "ХАКО"), встановлених у ПРК, які працюють за протоколом обміну ХАКО.Програмування ПРК проводиться за адресою ПРК на шині RS-485.

Адреса ПРК може не збігатися з номером ПРК на пульті.

Дізнатися адресу можна в параметрах "Адреса для ПРК" у режимі "Програмування адрес ПРК, прив'язка кранів до бака".

Під час програмування ПРК всі дії, що виконуються з параметрами ПРК, відображаються на табло ПРК. Під час виходу з режиму програмування відбувається перезавантаження контролера ПРК (під час перезавантаження зв'язок із колонкою відсутній).

Таблиця параметрів контролера ПРК міститься в посібнику для контролера, встановленого в колонці. Програмувати контролер ПРК за таблицею параметрів від контролера іншої версії ЗАБОРОНЕНО!

Увійти в програмування:

На індикаторі виводиться інформація виду: "ProG-_"
Обрати режим "Програмування контролера ПРК": натиснути кн. "4"
На індикаторі виводиться інформація виду: "Addr-_"
Ввести адресу програмованої ПРК: кн. "1" ... "8"
Вихід з режиму програмування ПРК: натиснути кн. "1" + "2" + "3"
Вихід з режиму вибору адреси: кн. "*"

Виведення на друк:

Друк книжки -

Вставити в принтер 2 аркуші

6,0,4,1

Переставити всю пачку не перевертаючи

2,3,6,5

6,0,4,1,2,3,6,5