Інструкція до табло трирядкового ТОЦ-2м Pr4.04.005 (28.09.15)

- Загальні відомості про виріб. 2

- Загальні технічні дані та характеристики. 2

- Підготовка до роботи. 2

- Виведення сервісної інформації. 3

- Програмування блоку. 3

- Технологічні перемички контролеру №36...38. 4

- Параметри контролеру. 4

- Програмування Індикатору. 5

- Установка дискретності датчику. 5

- Калібрування вимірювача об'єму. 6

- Лічильник «Кількість вимірювань дискретності датчику». 6

- Автономний/Ручний режим роботи.. 6

- Налаштування керування клапанами. 7

- Автоматичне налаштування відключення мотору (Режим роботи без клапанів) 7

- Перегляд фіскального лічильника. 8

- Установка сервісного ліміту. 8

- Помилки та збої в роботі блоку. 9

- Функціональні схеми.. 10

18.1 Виведення табло. 10

18.2 Підключення силових ланцюгів. 11

18.3 Підключення датчиків. 11

18.4 Плати контролеру табло. 12

## Загальні відомості про виріб

Комплект "Табло Відлікове Цифрове (ТОЦ-2М)" визнано типом засобів вимірювальної техніки, реєстраційний номер У3281-12.

Комплект встановлюють у паливороздавальних колонках (ПРК) для відпуску нафтопродуктів і скрапленого газу, на автозаправних станціях (АЗС).

Блок забезпечує відпуск замовленої дози в режимі реального часу через один паливний кран, керування гідравлічним блоком ПРК, обчислення та індикацію об'єму й суми виданої дози палива, підрахунок сумарного об'єму виданого палива.

Блок виготовлено відповідно до конструкторської документації ААБЦ_5.106.001 і за технічними характеристиками відповідає вимогам ТУ У 24734853.001-2000.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

## Основні технічні дані та характеристики

| Основні технічні дані та характеристикиКількість розрядів індикації - вартості дози палива - обсягу разової дози - ціни палива | 6 5…6 4 |
| --- | --- |
| Можливість підключення до спеціалізованих контрольно-касових систем (СККС): | «Марія -ЛТ -МТМ» 302, 305 «DATECS» ND-777, ND-797 «Міні 500.03 АЗС», «Т&Т POS» «Калина МА-01» |
| Тип зв'язку: | RS-485 |
| Швидкість зв'язку: | 9600 / 19200 |
| Можливість підключення до індикаторів ТРК*: |  |
| трирядкові | MRS-320, MRS-330 |
| однорядкові | MRS-321, MRS-322, MRS-331 |
| Межі допустимої відносної похибки під час обчислення та індикації об'єму відпущеного палива: ± 0,1% |  |
| Ціна одиниці найменшого розряду електромеханічного лічильника сумарного обліку палива: | 1 л |
| Напруга живлення: | 220В±10 %, 50±0,1 Гц |
| Потужність споживання: - з одностороннім табло, не більше - з двостороннім табло, не більше | 12 ВА 24 ВА |

* Тип індикатора уточнюється під час замовлення.

## Підготовка до роботи

Встановити блок у конструкції паливороздавальної колонки відповідно до конструкторської документації на колонку і вимог безпеки. Комплект поставляється в конструктивному виконанні під замовлений споживачем тип паливороздавальної колонки.

Перед установленням блока необхідно переконатися в наявності підключення каркаса паливороздавальної колонки до контуру заземлення АЗС. Відсутність контуру заземлення може призвести до порушень правильного функціонування модуля.

Експлуатація блока на ПРК, не під'єднаних до контуру заземлення, ЗАБОРОНЕНА.

## Виведення сервісної інформації

Під час увімкнення живлення, а також під час виходу з режиму програмування на індикаторне табло ТРК послідовно виводиться сервісна інформація:

Pr 4.04 - Версія програмного забезпечення;
b.005 - Номер збірки програмного забезпечення;
C.0000 - Кількість змін параметрів № 1...11, що відповідають за калібрування дози. Це значення вноситься до формуляра ПРК і контролюється метрологічною службою, що здійснює повірку.
L.0000 - Залишок десятків куб. літрів до проведення сервісного обслуговування. Виводиться тільки в тому разі, якщо було встановлено ліміт на сервісне обслуговування.

- Програмування блокуДля розблокування режиму програмування необхідно замкнути перемичку № 36 "Дозвіл програмування"На трирядкових індикаторах номер параметра виводиться у верхньому рядку, значення параметра в середньому рядку.На однорядкових індикаторах у вигляді - "номер. значення".

Програмування клавіатурою керування:

Вхід у режим програмування - одночасно натиснути кн. "1" "2" "3"

Вибір номера параметра:

"4" / "6" - попередній / наступний параметр;

Зміна значення параметра:

"7" / "9" - зменшення / збільшення значення параметра;

"#" - збільшення значення параметра на +25;

"*" - обнулення значення параметра;

Вихід із режиму програмування зі збереженням - одночасно натиснути кн. "1" "2" "3"

Вихід з режиму програмування без збереження нових параметрів - вимкнути живлення блока.

Програмування сервісною клавіатурою:

Вхід у режим програмування - одночасно натиснути кн. "-П" і "+П"

Вибір номера параметра:

"-П" / "+П" - попередній / наступний параметр;

Зміна значення параметра:

"-" / "+" - зменшення / збільшення значення параметра;

"Х" - збільшення значення параметра на +25;

"С" - обнулення параметра;

Вихід із режиму програмування зі збереженням - одночасно натиснути кн. "-П" і "+П"

Вихід з режиму програмування без збереження нових параметрів - вимкнути живлення блока.

* Написи на кнопках наведені умовно і під час виготовлення клавіатури можуть відрізнятися від наведених вище.

Параметри № 6...10 можуть набувати від'ємного значення. На однорядковому індикаторі LED(5) від'ємне значення позначається крапкою в молодшому розряді.

Приклад: 06.005 - позитивне значення / 06.005. - від'ємне.

Параметри № 34...35 представляють бітові поля. Значення цих параметрів представляє суму опцій.

Приклад: параметр № 35 = 12 - вимкнено помилки крана (+4) і датчика (+8).

## Технологічні перемички контролера №36...38

Контролер MRS-554 має перемички, які розташовані поруч із процесором і нумеруються за номерами його виводів.

Перемичка №36 - встановлення перемички (замикання) переводить контролер у режим "Дозвіл програмування".

Перемичка №37 - встановлення перемички (замикання) переводить контролер у ручний режим роботи "Налив за зняттям крана".

Перемичка №38 - встановлення перемички (замикання) переводить контролер у режим ініціалізації незалежної пам'яті "Встановлення заводських значень" під час увімкнення живлення.

Встановлення перемичок проводити при вимкненому живленні блока!

## Параметри контролеру

| № | Опис |  | Допустимі значення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | Тип індикатора |  | 0 – LCD/LED(6/6/4); 1 – LED (6/5/4) 2 – LCD(6); 3 – LED(6); 4 – LED(5) |  | 1 |
| 1. | Дискретність лічильного імпульсу, (X * 0.1)мл. | 1 кран | 1…255 |  | 100 |
| 2. |  | 2 кран |  |  |  |
| 3. |  | 3 кран |  |  |  |
| 4. |  | 4 кран |  |  |  |
| 5. |  | 5 кран |  |  |  |
| 6. | Корекція дози, ±(Х*5)мл. на 10л. | 1 кран | -128…127 |  | 0 |
| 7. |  | 2 кран |  |  |  |
| 8. |  | 3 кран |  |  |  |
| 9. |  | 4 кран |  |  |  |
| 10. |  | 5 кран |  |  |  |
| 11. | Датчик ("S" вхід SIN, "C" вхід COS, "SF" синф. датчик, "1...4" - кількість лічильних імпульсів у періоді) |  | 0 - " Емуляція Датчика "; 1 - "S1"; 2 - " S2"; 3 - " C1"; 4 - " C2"; 5 - "S1+C1"; 6 -"S2+C2"; 7 -"SC1"; 8 -"SC2"; 9 -"SC4"; 10 - "SF1"; 11 - "SF2"; 12 - "SF4"; |  | 10 |
| 12. | Антидребезг датсика, (Х*0.1) ms |  | 0…127 |  | 10 |
| 13. | Затримка увімкнення двигуна після пуску, Х sec |  | 0…60 |  | 2 |
| 14. | Затримка виведення наливу на табло, Х імп. датчика |  | 0...255 |  | 7 |
| 15. | Час очікування рахункових імпульсів з датчика під час затримки виведення наливу на табло, Х sec |  | 1 ... 255 |  | 30 |
| 16. | Час очікування лічильних імпульсів з датчика, Х sec |  | 1 ... 255 |  | 30 |
| 17. | Скидання непідвішеного крана, Х sec |  | 0 – откл.; 1 ... 255 |  | 0 |
| 18. | Налаштування керування Мотором / Клапанами |  | 0 - мотор (автоналаштування вимкнення) 1 - клапан великої протоки (мсек) 2 - імпульсний клапан малого протоку (мсек) 5 - клапан великої протоки (імп.датчика) 6 - імп. клапан малого протоку (імп.датчика) 8 - комутатор лічильних імпульсів для ПДУ |  | 1 |
| 19. | Затримка вкл. великого протоку, Х імп.датч. |  | 0=OFF 1 … 255 |  | 0 |
| 20. | Час без зч. імп. до відкл. великої протоки, Х sec |  | 1 ... 255 |  | 3 |
| 21. | Зниження витрати наприкінці транзакції, Х*10(мсек) / X(імп.датч.) | 1 кран | 0…255 |  | 30 |
| 22. |  | 2 кран |  |  |  |
| 23. |  | 3 кран |  |  |  |
| 24. |  | 4 кран |  |  |  |
| 25. |  | 5 кран |  |  |  |
| 26. | Довжина імпульсу імп.клапана, (1+Х) ms |  | 0 ... 255 |  | 10 |
| 27. | Округлення замовлення на "ГРОШІ" |  | 0 - в "+"; 1 - арифметично; 2 - в "-" |  | 2 |
| 28. | Формат грошей |  | 0 - "X"; 1 - "X.x"; 2 - "X.xx" |  | 2 |
| 29. | Формат літрів |  | 0 - "X"; 1 - "X.x"; 2 - "X.xx" |  | 2 |
| 30. | Протокол |  | 0 – Робота по всім протоколам; 1 – MRS (ХАКО); 2 – ND (DATECS); 3 – UNIPUMP (T&T); |  | 0 |
| 31. | Номер ПРК (зв'язок з касою по RS-485) |  | 1...16 |  | 1 |
| 32. | Швидкість обміну контролера |  | 0 – 1200; 1 – 2400; 2 – 4800; 3 – 9600; 4 – 19200; 5 – 38400; 6 – 76800; 7 – 115200 |  | 3 |
| 33. | Таймаут активності на шині RS485, (Х*10) ms |  | 1 ... 255 |  | 50 |
| 34. | Налив за зняттям крана (Ручний Режим) Підстановка Замовлення "ГРОШІ" Не використано. Не использ. Інверсія виходу ПДУ Тест індикатора перед новою дозою Зняття т.р. крана Показати швидкість наливу |  | 0 - вимкнено. 0 - вимкнено 0 - 0 - 0 - вимкнено 0 - увімкнено 0 - коротким замиканням 0 - вимкнено | +1 - Вкл. +2 - Вкл. +4 - +8 - +16 - Вкл. +32 - Відкл. +64 - за розмиканням +128 - Вкл. | +0 |
| 35. | Активувати клавіатуру для набору кн. "*" Замовлення "ПовнийБак" активує клавіатуру E13 (кран повішений до кінця транзакції) E09, E10, E11 (помилки датчика) Передання фіск. рах. у протоколі Закрити звіт через 15сек (аварійне закриття) Не використано. Не использ. |  | 0 - Вимкнути. 0 - Відключити. 0 - Виводити 0 - Виводити 0 - Передавати 0 - Вимкнути. 0 - 0 - | +1 - увімкнено. +2 - увімкнено. +4 - вимкнено. +8 - вимкнено. +16 - вимкнено. +32 - увімкнено. +64 - +128 - | +1 |
| 36. | Визначення/Обмеження дози "Повний Бак" | ХХ−− л. | 0 ... 99 |  | 99 |
| 37. |  | −−ХХ л. | 0 ... 99 |  | 99 |
| 38. | Компенсація недоливу, Х імпульсів датчика |  | 0 ... 255 |  | 2 |
| 39. | Компенсація переливу, Х імпульсів датчика |  | 0 ... 255 |  | 10 |

## Програмування Індикатора

Для розблокування режиму програмування необхідно замкнути перемичку № 36 "Дозвіл програмування"

Контролер "MRS-554" може працювати з різними тапами індикаторів:

0 - LCD/LED (6/6/4) - трирядковий індикатор "MRS-330"

1 - LED (6/5/4) - трирядковий світлодіодний індикатор (5 цифр у рядку літрів) "MRS-320"

2 - LCD(6) - однорядковий РКІ індикатор "MRS-331"

3 - LED(6) - однорядковий світлодіодний індикатор "MRS-322"

4 - LED(5) - однорядковий світлодіодний індикатор (5 цифр у рядку літрів) "MRS-321"

Після увімкнення живлення і виведення на індикатор сервісної інформації проводиться тест сегментів індикатора (виводяться цифри від 0 до 9).

Для програмування іншого типу індикатора під час тесту сегментів:

на клавіатурі керування натиснути цифру, що відповідає типу підключеного індикатора.
на сервісній клавіатурі кн. "+" "-" вибрати відповідний тип індикатора.

Також тип індикатора можна змінити в режимі програмування (параметр № 0)

Встановлення дискретності датчика

Встановити значення параметрів:

№ 1...5 = 100 (Дискретність лічильного імпульсу)

№ 6...10 = 0 (Корекція дози)

№ 11 = 10 (Датчик)

Провести налив у мірну ємність (у режимі "до повного бака").

Для 10л мірної ємності поділити 1000 на показання індикатора (Приклад: 1000/16.35≈61).

Для 20л мірної ємності поділити 2000 на показання індикатора (Приклад: 2000/32.72≈61).

Отримане значення встановити у відповідний параметр для даного крана № 1...5

Якщо отримане значення перевищує 100 (Приклад: 1000/8.35≈119), необхідно змінити параметр № 11 (вибрати датчик із більшою кількістю лічильних імпульсів у періоді)

Параметр № 11 = 10 встановити № 11 = 11

Встановлені раніше значення в параметрах № 1...5 зменшити в 2 рази (Наприклад: параметр № 1 = 61 змінити на 30; Для поточного крана, замість отриманого значення 119 встановити 59).

## Калібрування вимірювача об'єму

Калібрування вимірювача об'єму проводиться параметрами № 6...10 (Корекція дози) для кожного крана з розрахунку ±10мл на 20л.

Збільшення значення відповідного параметра на 1 - збільшує об'єм на 10 мл.

Зменшення на 1 - зменшує об'єм на 10мл.

## Лічильник "кількість змін дискретності датчика"

Лічильник фіксує кількість змін параметрів № 1...11, що відповідають за калібрування дози.

При виході з режиму програмування значення лічильника "кількість змін дискретності датчика" збільшиться на 1.

Значення лічильника "кількість змін дискретності датчика" виводиться на індикаторне табло ТРК під час увімкнення живлення, а також під час виходу з режиму програмування.

Після завершення КОРЕКЦІЇ ДОЗИ нове значення лічильника повинно бути внесено до формуляра ТРК і завізовано представником метрологічної служби, що проводить повірку ТРК.

## Автономний/Ручний режим роботи

Ручний режим встановлюється:

- апаратно, при вимкненому живленні встановити перемичку №37;

- програмно, змінити значення параметра "Налив після зняття крана (Ручний Режим)"

Автономний режим встановлюється програмно, змінити значення параметра "Активувати клавіатуру для набору кн. "*"""

Кран повішений

"0" - Вхід у режим "Перегляд Фіскальних Лічильників".

"*" & "1" ... "*" & "5" - Вхід у режим "Установка Ціни" для 1...5 крана.

Кран знято

У ручному режимі ПРК автоматично запускається під час виймання паливороздавального крана з гнізда. Для завершення транзакції вставити кран у гніздо.

"*" - Активувати набір дози

Набір дози

"*" & "0" - Перехід у режим набору цілої/дробової дози.

"0" ... "9" - Набір дози.

"*" - Скидання набраної дози / Перемикання режиму набору Дози-Суми.

"#" - Пуск (без набору дози пуск в режимі "Повний Бак")

Налив

"*" - Пауза (повторне натискання Стоп).

"#" - Пуск

Встановлення ціни

Ціни, встановлені в ручному режимі, зберігаються тільки для ручного режиму і до підключення контролера до СККС.

Утримуючи кн. "*" натиснути кн. "1" ... "5" для відповідного крана.

Набрати нову ціну.

Натиснути кн. "#" для збереження ціни для цього крана.

Перегляд Фіскальних Лічильників

"1" ... "5" - Вибір лічильника для 1...5 крана.

"#" ... "*" - Зсув лічильника для перегляду старших розрядів (при використанні однорядкових індикаторів).

"0" - Вихід з режиму "Перегляд Фіскальних Лічильників".

## Налаштування керування клапанами

Робота клапанами налаштовується в параметрах № 18...26.

Параметр № 18 (Налаштування керування Мотором/Клапанами) - задає режими роботи реле керування пускачем мотора, реле керування клапаном зниження витрати (великої протоки):

Реле керування мотором у всіх режимах (крім 0 - автоналаштування вимкнення) замикається на початку транзакції, розмикається після досягнення заданої дози.

1 - клапан великої протоки (мсек) - момент розмикання реле управління клапаном великої протоки задається параметрами № 21...25 у мілісекундах.

2 - імпульсний клапан малої протоки (мсек) - момент замикання реле керування клапаном малої протоки задається параметрами № 21...25 у мілісекундах. Час, на який реле замкнеться, задається параметром № 26.

5 - клапан великої протоки (імп.датчика) - момент розмикання реле керування клапаном великої протоки задається параметрами № 21...25 в імпульсах датчика.

6 - імп. клапан малої протоки (імп.датчика) - момент замикання реле керування клапаном малої протоки задається параметрами № 21...25 в імпульсах датчика. Час, на який реле замкнеться, задається параметром № 26.

8 - комутатор рахункових імпульсів для ПДК - в імпульсних системах керування через реле КСР комутуються рахункових імпульсів з виходу ПДК.

Параметр № 19 (Затримка вкл. великого протоку, Х імп.датч.) - дає змогу задати затримку ввімкнення великого протоку на початку транзакції.

Параметр № 20 (Час без рах. імп. до вимкнення великої протоки, Х sec) - дає змогу задати час, за який велика протока вимикається, якщо з датчика перестають надходити рахунковий імпульс.

## Автоматичне налаштування вимкнення мотора (Режим роботи без клапанів)

Режим роботи, за якого ТРК не оснащена клапанами відсічення і зниження витрати.

Встановити параметр № 18 = 0 (автоналаштування вимкнення) - реле мотора замикається на початку транзакції, розмикається наприкінці транзакції з урахуванням вибігу ПРК; реле клапана замикається на початку транзакції, розмикається при досягненні заданої дози.

Проконтролювати значення параметрів № 38...39.

У цьому режимі роботи контролер використовує алгоритм передбачення вибігу палива після вимкнення двигуна. Якщо доза виявляється меншою за задану, то контролер повинен увімкнути двигун і провести долив. Однак, навіть короткочасне увімкнення двигуна, призводить до наливу >30мл. (залежно від відкриття крана).

Параметр № 38 (Компенсація недоливу) - задає величину недоливу, за якої контролер не буде вмикати двигун, а просто підставить задану дозу. Значення вибирається з розрахунку {20...40 (мл) / дискретність лічильного імпульсу (мл)} (для 10 мл датчика значення параметра 2...4, для 5 мл датчика - 4...8).

Параметр № 39 (Компенсація переливу) - задає величину переливу, яка не буде виведена на табло. Значення вибирається з розрахунку {100...200 (мл) / дискретність лічильного імпульсу (мл)} (для 10мл датчика значення параметра 10...20, для 5мл датчика - 20...40).

Провести технологічний пролив (з максимальним відкриттям крана) дози не менше 5л.

За ≈ 2 л до завершення дози (за дози 5 л на 3 л) відбудеться вимкнення двигуна і замір параметрів вимкнення, після чого налив буде продовжено.

Цей замір проводиться 1 раз (на першій дозі за кожним краном) після ввімкнення цього режиму.

## Перегляд фіскального лічильника

Контролер MRS-554 веде фіскальний облік літрів по кожному крану. Розмір "Фіскального Лічильника" становить 12 розрядів для кожного крана з дискретністю 10мл.

За відсутності клавіатури керування для перегляду "Фіскальних лічильників" - замкнути вхід "Перегляд Фіскальних Лічильників".

Перебір "Фіскальних Лічильників" для 2...5 крана (контролер MRS-554/202) здійснюється повторним замиканням входу "Перегляд Фіскальних Лічильників".

Під час відображення "Фіскального Лічильника" кожні 1000 літрів (куб.л) відокремлені миготливою крапкою.

При використанні трирядкових індикаторів:

Графа "Сума" - старші розряди "Фіскального Лічильника",
Графа "Літри" - молодші розряди "Фіскального Лічильника",
Графа "Ціна" - номер лічильника (крана) F1...F5.

При використанні однорядкових індикаторів:

На 2сек. виводиться номер лічильника (крана) F1...F5,
На 4сек. виводяться старші розряди (починаючи з 12 розряду),
Кожні 4сек. здійснюється зсув лічильника на 1 розряд у бік молодших розрядів.

## Встановлення сервісного ліміту

Установлення, зміну і зняття сервісного ліміту може здійснювати тільки сервісна клавіатура.

Сервісний ліміт встановлюється на кількість відпущеного палива блоком по всіх паливороздавальних кранах. Вимірюється в 10000 літрів.

Приклад: L.0002 - встановлення ліміту на 20000 літрів.

У разі закінчення ліміту після кожної транзакції на 15 сек. буде виводитися помилка Е15

Після відпуску ще 10000 літрів помилка Е15 блокуватиме роботу блоку. Після кожного перезавантаження блоку буде доступна тільки одна транзакція.

Для встановлення, зміни або зняття сервісного ліміту необхідно замкнути перемичку № 36 "Дозвіл програмування"

Вхід у режим встановлення ліміту - одночасно натиснути кн. "Х" і "С"

Зміна значення ліміту:

"+" - збільшення ліміту;

"-" - зменшення ліміту;

"Х" - зсув на один розряд вліво;

"С" - обнулення (зняття) ліміту;

Вихід із режиму встановлення ліміту - одночасно натиснути кн. "-П" і "+П"

## Помилки та збої в роботі блоку

| Код помилки | Опис |
| --- | --- |
| E01 | Помилка параметрів контролера |
| E02 | Помилка фіскальних лічильників |
| E03 | Помилка збереження робочих величин |
| E04 | Помилка в роботі кварцового резонатора |
| E05 | Резерв |
| E06 | Резерв |
| E07 | Помилка щодо живлення під час наливу |
| E08 | Втрата зв'язку з касою під час наливу (Параметр № 33) |
| E09 | Помилка датчика (обертання назад) |
| E10 | Помилка датчика (обрив фази) |
| E11 | Помилка датчика (обрив фази) |
| E12 | Відсутність імпульсів з датчика (Параметр № 15...16) |
| E13 | Кран повішений до кінця транзакції |
| Е14 | Налив зупинено клавіатурою (кн. "*") |
| Е15 | Потрібне сервісне обслуговування |

У разі використання трирядкових індикаторів помилки відображаються в графі "Ціна"

У разі використання однорядкових індикаторів помилки відображаються в графі "Літри"

Помилки Е01...Е02 усуваються технічним персоналом споживача.

Вимкнути живлення блока.
Встановити перемичку №38 на платі контролера;
Увімкнути живлення блока;
Вимкнути живлення блока;
Зняти перемичку №38 і встановити перемичку №36;
Увімкнути живлення блока;
Провести програмування блока.
Увімкнути живлення блоку;
Зняти перемичку №38.

Помилки Е03...Е04 є попереджувальними.

Вимкнути живлення на 5сек. Якщо після увімкнення живлення ці помилки не зникли, необхідно звернутися до виробника для проведення ремонту.

Помилки Е07...Е14 є попереджувальними.

Ці помилки можуть виникати тільки під час наливу ПРК. Налив припиняється в момент виникнення помилки. Помилка виводитиметься на індикатор протягом 15 секунд після встановлення крана в кишеню ПРК.

Помилка Е15 - необхідно звернутися в сервісний центр для проведення сервісного обслуговування модуля.

При регулярному виникненні помилок Е01...Е04 необхідно звернутися до виробника для проведення ремонту!

## Функциональные схемы

- Выводы табло

- Подключение силовых цепей

- Подключение датчиков

- Платы контроллера табло

## Вывод на печать:

Печать книжки –

Вставить в принтер 4 листа

14,0,12,1,10,3,8,5

Переставить всю пачку не переворачивая

6,7,4,9,2,11,14,13

14,0,12,1,10,3,8,5,6,7,4,9,2,11,14,13