# Інструкція до Табло трьохстрочного відлікового цифрового ТВЦ-2М (Pr-4.04; b.014″÷”b.020)

## Комплект “Табло відлікове цифрове ТВЦ-2М”
Посібник з експлуатації ААБЦ 2.106.006 РЕ
Програмна версія “Pr-4.04”
Програмна збірка “b.014″÷”b.020”

ЗМІСТ

- Загальні відомості про виріб. 2

- Основні технічні дані та характеристики. 2

- Підготовка до роботи. 2

- Виведення сервісної інформації. 3

- Програмування блоку. 3

- Технологічні перемички контролера №36…38. 4

- Параметри контролера. 4

- Програмування індикатора. 5

- Налаштування дискретності датчика. 5

- Калібровка вимірювача об’єму. 6

- Автоматичне налаштування дискретності та калібровка. 6

- Лічильник «Кількість вимірювань дискретності датчика». 6

- Автономний/Ручний режим роботи.. 6

- Налаштування управління клапанами. 7

- Автоматичне налаштування відключення мотору (Режим роботи без клапанів) 7

- Перегляд фіскального лічильника. 8

- Помилки та збої в роботі блока. 9

- Функціональні схеми.. 10

18.1 Виведення табло. 10

18.2 Підключення силових ланцюгів. 11

18.3 Підключення датчиків. 11

18.4 Плати контролера табло. 12

## Загальні відомості про виріб

Комплект “Табло Відлікове Цифрове (ТВЦ-2М)” визнано типом засобів вимірювальної техніки, реєстраційний номер У3281-12.

Комплект встановлюють у паливороздавальних колонках (ПРК) для відпуску нафтопродуктів і скрапленого газу, на автозаправних станціях (АЗС).

Блок забезпечує відпуск замовленої дози в режимі реального часу через один паливний кран, керування гідравлічним блоком ПРК, обчислення та індикацію об’єму й суми виданої дози палива, підрахунок сумарного об’єму виданого палива.

Блок виготовлено відповідно до конструкторської документації ААБЦ_5.106.001 і за технічними характеристиками відповідає вимогам ТУ У 24734853.001-2000.

## Основні технічні дані та характеристики

| Кількість розрядів індикації – вартості дози палива – обсягу разової дози – ціни палива | 6 5…6 4 |
| --- | --- |
| Можливість підключення до спеціалізованих контрольно-касових систем (СККС): | «Марія -ЛТ -МТМ» 302, 305 «DATECS» ND-777, ND-797 «Міні 500.03 АЗС», «Т&Т POS» «Калина МА-01» |
| Тип зв’язку: | RS-485 |
| Швидкість зв’язку: | 9600 / 19200 |
| Можливість підключення до індикаторів ПРК*: |  |
| трььохстрочні | MRS-320, MRS-330 |
| однострочні | MRS-321, MRS-322, MRS-331 |
| Межі допустимої відносної похибки при обчисленні та індикації обсягу відпущеного палива: | ± 0,1% |
| Ціна одиниці найменшого розряду електромеханічного лічильника сумарного обліку палива: | 1 л |
| Напруга живлення: | 220В±10 %, 50±0,1 Гц |
| Потужність споживання: – з одностороннім табло, не більше – з двостороннім табло, не більше | 12 ВА 24 ВА |

* Тип індикатора уточнюється під час замовлення.

## Підготовка до роботи

Встановити блок у конструкції паливороздавальної колонки відповідно до конструкторської документації на колонку і вимог безпеки. Комплект поставляється в конструктивному виконанні під замовлений споживачем тип паливороздавальної колонки.

Перед установленням блока необхідно переконатися в наявності підключення каркаса паливороздавальної колонки до контуру заземлення АЗС. Відсутність контуру заземлення може призвести до порушень правильного функціонування модуля.

Експлуатація блока на ПРК, не під’єднаних до контуру заземлення, ЗАБОРОНЕНА.

## Виведення сервісної інформації

Під час увімкнення живлення, а також під час виходу з режиму програмування на індикаторне табло ПРК послідовно виводиться сервісна інформація:

Pr 4.04 – Версія програмного забезпечення;
b.018 – Номер збірки програмного забезпечення;
C.0000 – Кількість змін параметрів № 1…11, що відповідають за калібрування дози. Це значення вноситься до формуляра ПРК і контролюється метрологічною службою, що здійснює повірку.
L.0000 – Залишок десятків куб. літрів до проведення сервісного обслуговування. Виводиться тільки в тому разі, якщо було встановлено ліміт на сервісне обслуговування.

## Програмування блоку

Для розблокування режиму програмування необхідно замкнути перемичку № 36 “Дозвіл програмування”

На трирядкових індикаторах номер параметра виводиться у верхньому рядку, значення параметра в середньому рядку.

На однорядкових індикаторах у вигляді – “номер. значення”.

Програмування клавіатурою керування:

Вхід у режим програмування – одночасно натиснути кн. “1” “2” “3”

Вибір номера параметра:

“4” / “6” – попередній / наступний параметр;

Зміна значення параметра:

“7” / “9” – зменшення / збільшення значення параметра;

“#” – збільшення значення параметра на +25;

“*” – обнулення значення параметра;

Вихід із режиму програмування зі збереженням – одночасно натиснути кн. “1” “2” “3”

Вихід з режиму програмування без збереження нових параметрів – вимкнути живлення блока.

Програмування сервісною клавіатурою:

Вхід у режим програмування – одночасно натиснути кн. “-П” і “+П”

Вибір номера параметра:

“-П” / “+П” – попередній / наступний параметр;

Зміна значення параметра:

“-” / “+” – зменшення / збільшення значення параметра;

“Х” – збільшення значення параметра на +25;

“С” – обнулення параметра;

Вихід із режиму програмування зі збереженням – одночасно натиснути кн. “-П” і “+П”

Вихід з режиму програмування без збереження нових параметрів – вимкнути живлення блока.

* Написи на кнопках наведені умовно і під час виготовлення клавіатури можуть відрізнятися від наведених вище.

Параметри № 6…10 можуть набувати від’ємного значення. На однорядковому індикаторі LED(5) від’ємне значення позначається крапкою в молодшому розряді.

Приклад: 06.005 – позитивне значення / 06.005. – від’ємне.

Параметри № 34…35 представляють бітові поля. Значення цих параметрів представляє суму опцій.

Приклад: параметр № 35 = 12 – вимкнено помилки крана (+4) і датчика (+8).

## Технологічні перемички контролера №36…38

Контролер MRS-554 має перемички, які розташовані поруч із процесором і нумеруються за номерами його виводів.

Перемичка №36 – встановлення перемички (замикання) переводить контролер у режим “Дозвіл програмування”.

Перемичка №37 – встановлення перемички (замикання) переводить контролер у ручний режим роботи “Налив за зняттям крана”.

Перемичка №38 – встановлення перемички (замикання) переводить контролер у режим ініціалізації незалежної пам’яті “Встановлення заводських значень” під час увімкнення живлення. У режимі програмування дозволяє змінювати тип індикатора (параметр №0).

Установку перемичок проводити за вимкненого живлення блока!

## Параметри контролера

| № | Опис |  | Допустимі значення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | Тип індикатора |  | 0 – LCD/LED(6/6/4); 1 – LED (6/5/4) 2 – LCD(6); 3 – LED(6); 4 – LED(5) |  | 1 |
| 1. | Дискретність лічильного імпульсу, (X * 0.1)мл. | 1 кран | 1…255 |  | 100 |
| 2. |  | 2 кран |  |  |  |
| 3. |  | 3 кран |  |  |  |
| 4. |  | 4 кран |  |  |  |
| 5. |  | 5 кран |  |  |  |
| 6. | Корекція дози, ±(Х*5)мл. на 10л. | 1 кран | -128…127 |  | 0 |
| 7. |  | 2 кран |  |  |  |
| 8. |  | 3 кран |  |  |  |
| 9. |  | 4 кран |  |  |  |
| 10. |  | 5 кран |  |  |  |
| 11. | Датчик (“S” вхід SIN, “C” вхід COS, “SF” синф. датчик, “1…4” – кількість лічильних імпульсів у періоді) |  | 0 – ” Емуляція Датчика “; 1 – “S1”; 2 – ” S2″; 3 – ” C1″; 4 – ” C2″; 5 – “S1+C1”; 6 -“S2+C2”; 7 -“SC1”; 8 -“SC2”; 9 -“SC4”; 10 – “SF1”; 11 – “SF2”; 12 – “SF4”; |  | 10 |
| 12. | Антидребезг датчика, (Х*0.1) мсек. |  | 0…127 |  | 10 |
| 13. | Затримка увімкнення двигуна після пуску, Х сек. |  | 0…60 |  | 2 |
| 14. | Затримка виведення наливу на табло, (Х*10) мл. |  | 0…255 |  | 7 |
| 15. | Час очікування рахункових імпульсів з датчика під час затримки виведення наливу на табло, Х сек. |  | 1 … 255 |  | 30 |
| 16. | Час очікування лічильних імпульсів із датчика, Х сек. |  | 1 … 255 |  | 30 |
| 17. | Скидання незатиснутого крана, Х сек. |  | 0 – откл.; 1 … 255 |  | 0 |
| 18. | Налаштування керування Мотором / Клапанами |  | 0 – мотор (автоналаштування вимкнення) 1 – клапан великої протоки, Х мсек. 2 – імпульсний клапан малого протоку, Х мсек. 5 – клапан великої протоки, (Х*10) мл. 6 – імп. клапан малої протоки, (Х*10) мл. 8 – комутатор лічильних імпульсів для ПДУ |  | 1 |
| 19. | Затримка вкл. великої протоки, (Х*10) мл. |  | 0=OFF 1 … 255 |  | 0 |
| 20. | Час без зч. імп. до відключення великої протоки, Х сек. |  | 1 … 255 |  | 3 |
| 21. | Зниження витрат наприкінці транзакції, (Х*10) мсек./мл. Перенавчання автоналаштування вимкнення, Х хв | 1 кран | 0…255 |  | 30 |
| 22. |  | 2 кран |  |  |  |
| 23. |  | 3 кран |  |  |  |
| 24. |  | 4 кран |  |  |  |
| 25. |  | 5 кран |  |  |  |
| 26. | Довжина імпульсу імп.клапана, (1+Х) ms |  | 0 … 255 |  | 10 |
| 27. | Округлення замовлення на “ГРОШІ” |  | 0 – в “+”; 1 – арифметичнон; 2 – в “-“ |  | 2 |
| 28. | Формат грошей |  | 0 – “X”; 1 – “X.x”; 2 – “X.xx” |  | 2 |
| 29. | Формат літрів |  | 0 – “X”; 1 – “X.x”; 2 – “X.xx” |  | 2 |
| 30. | Протокол |  | 0 – Робота по всім протоколам; 1 – MRS (ХАКО); 2 – ND (DATECS); 3 – UNIPUMP (T&T); |  | 0 |
| 31. | Номер ПРК (зв’язок з касою по RS-485) |  | 1…16 |  | 1 |
| 32. | Швидкість обміну контролера |  | 0 – 1200; 1 – 2400; 2 – 4800; 3 – 9600; 4 – 19200; 5 – 38400; 6 – 76800; 7 – 115200 |  | 3 |
| 33. | Таймаут активності на шині RS485, (Х*10) ms |  | 1 … 255 |  | 50 |
| 34. | Налив за зняттям крана (Ручний Режим) Підстановка Замовлення “ГРОШІ” Не виккорист. Режим автоматичного калібрування датчиків Інверсія виходу ПДУ Тест індикатора перед новою дозою Зняття т.р. крана Показати швидкість наливу |  | 0 – Відкл. 0 – Відкл. 0 – 0 – Відкл. 0 – Відкл. 0 – Вкл. 0 – по замиканню 0 – Відкл. | +1 – Вкл. +2 – Вкл. +4 – +8 – Вкл. +16 – Вкл. +32 – Відкл. +64 – по розмиканню +128 – Вкл. | +0 |
| 35. | Активувати клавіатуру для набору кн. “*” Замовлення “ПовнийБак” активує клавіатуру Замовлення активує клавіатуру E13 (кран повішений до кінця транзакції) E09, E10, E11 (помилки датчика) Передання фіск. рах. у протоколі Закрити звіт через 15сек (аварійне закриття) Не використ.м |  | 0 – Відкл. 0 – Відкл. 0 – Відкл. 0 – Виводити 0 – Виводити 0 – Передавати 0 – Вимкнути. 0 – | +1 – Вкл. +2 – Вкл. +4 – Вкл. +8 – Відкл. +16 – Відкл. +32 – Відкл. +64 – Вкл. +128 – | +1 |
| 36. | Визначення/Обмеження дози “Повний Бак” | ХХ−− л. | 0 … 99 |  | 99 |
| 37. |  | −−ХХ л. | 0 … 99 |  | 99 |
| 38. | Компенсація недоливу, (Х*10) мл. |  | 0 … 255 |  | 2 |
| 39. | Компенсація переливу, (Х*10) мл. Обсяг мірної ємності для автокалібрування, X літ. |  | 0 … 254 (255 – вимкнути відстеження переливу)мм 1…50 |  | 10 |

## Програмування Індикатора

Для розблокування режиму програмування необхідно замкнути перемичку № 36 “Дозвіл програмування”

Для розблокування режиму програмування типу індикатора необхідно замкнути перемичку № 38 “Установка заводських значень”.

Контролер “MRS-554” може працювати з різними тапами індикаторів:

0 – LCD/LED (6/6/4) – трирядковий індикатор “MRS-330”

1 – LED (6/5/4) – трирядковий світлодіодний індикатор (5 цифр у рядку літрів) “MRS-320”

2 – LCD(6) – однорядковий РКІ індикатор “MRS-331”

3 – LED(6) – однорядковий світлодіодний індикатор “MRS-322”

4 – LED(5) – однорядковий світлодіодний індикатор (5 цифр у рядку літрів) “MRS-321”

Після увімкнення живлення і виведення на індикатор сервісної інформації проводиться тест сегментів індикатора (виводяться цифри від 0 до 9).

Для програмування іншого типу індикатора під час тесту сегментів:

на клавіатурі керування натиснути цифру, що відповідає типу підключеного індикатора.
на сервісній клавіатурі кн. “+” “-” вибрати відповідний тип індикатора.

Також тип індикатора можна змінити в режимі програмування (параметр № 0)

## Встановлення дискретності датчика

Установити значення параметрів:

№ 1…5 = 100 (Дискретність лічильного імпульсу)

№ 6…10 = 0 (Корекція дози)

№ 11 = 10 (Датчик)

Провести налив у мірну ємність (у режимі “до повного бака”).

Для 10л мірної ємності поділити 1000 на показання індикатора (Приклад: 1000/16.35≈61).

Для 20л мірної ємності поділити 2000 на показання індикатора (Приклад: 2000/32.72≈61).

Отримане значення встановити у відповідний параметр для даного крана № 1…5

Якщо отримане значення перевищує 100 (Приклад: 1000/8.35≈119), необхідно змінити параметр № 11 (вибрати датчик із більшою кількістю лічильних імпульсів у періоді)

Параметр № 11 = 10 встановити № 11 = 11

Встановлені раніше значення в параметрах № 1…5 зменшити в 2 рази (Наприклад: параметр № 1 = 61 змінити на 30; Для поточного крана, замість отриманого значення 119 встановити 59).

## Калібрування вимірювача об’єму

Калібрування вимірювача об’єму проводиться параметрами № 6…10 (Корекція дози) для кожного крана з розрахунку ±10мл на 20л.

Збільшення значення відповідного параметра на 1 – збільшує об’єм на 10 мл.

Зменшення на 1 – зменшує об’єм на 10мл.

## Автоматичне налаштування дискретності та калібрування

Встановити значення параметра № 11 (Датчик), що відповідає підключеному датчику.

Встановити значення параметра № 34 (Режим автоматичного калібрування датчиків) – Увімкнути.

Встановити параметр №39 (Об’єм мірної ємності для автокалібрування).

Провести налив у мірну ємність за кожним краном (доза для відпуску повинна перевищувати обсяг мірної ємності). Налив зупинити за мірником повісивши кран або командою СТОП.

Встановити значення параметра № 34 (Режим автоматичного калібрування датчиків) – Викл.

## Лічильник “кількість змін дискретності датчика”

Лічильник фіксує кількість змін параметрів № 1…11, що відповідають за калібрування дози.

При виході з режиму програмування значення лічильника “кількість змін дискретності датчика” збільшиться на 1.

Значення лічильника “кількість змін дискретності датчика” виводиться на індикаторне табло ПРК під час увімкнення живлення, а також під час виходу з режиму програмування.

Після завершення КОРЕКЦІЇ ДОЗИ нове значення лічильника повинно бути внесено до формуляра ПРК і завізовано представником метрологічної служби, що проводить повірку пРК.

## Автономний/Ручний режим роботи

Ручний режим встановлюється:

– апаратно, при вимкненому живленні встановити перемичку №37;

– програмно, змінити значення параметра “Налив після зняття крана (Ручний Режим)”

Автономний режим встановлюється програмно, змінити значення параметра “Активувати клавіатуру для набору кн. “*”””

Кран повішений

“0” – Вхід у режим “Перегляд Фіскальних Лічильників”.

“*” & “1” … “*” & “5” – Вхід у режим “Установка Ціни” для 1…5 крана.

Кран знято

У ручному режимі ПРК автоматично запускається під час виймання паливороздавального крана з гнізда. Для завершення транзакції вставити кран у гніздо.

“*” – Активувати набір дози

Набір дози

“*” & “0” – Перехід у режим набору цілої/дробової дози.

“0” … “9” – Набір дози.

“*” – Скидання набраної дози / Перемикання режиму набору Дози-Суми.

“#” – Пуск (без набору дози пуск в режимі “Повний Бак”)

Налив

“*” – Пауза (повторне натискання Стоп).

“#” – Пуск

Встановлення ціни

Ціни, встановлені в ручному режимі, зберігаються тільки для ручного режиму і до підключення контролера до СККС.

Утримуючи кн. “*” натиснути кн. “1” … “5” для відповідного крана.

Набрати нову ціну.

Натиснути кн. “#” для збереження ціни для цього крана.

Перегляд Фіскальних Лічильників

“1” … “5” – Вибір лічильника для 1…5 крана.

“#” … “*” – Зсув лічильника для перегляду старших розрядів (при використанні однорядкових індикаторів).

“0” – Вихід з режиму “Перегляд Фіскальних Лічильників”.

## Налаштування керування клапанами

Робота клапанами налаштовується в параметрах № 18…26.

Параметр № 18 (Налаштування керування Мотором/Клапанами) – задає режими роботи реле керування пускачем мотора, реле керування клапаном зниження витрати (великої протоки):

Реле керування мотором у всіх режимах (крім 0 – автоналаштування вимкнення) замикається на початку транзакції, розмикається після досягнення заданої дози.

1 – клапан великої протоки, Х мсек. – момент розмикання реле управління клапаном великої протоки задається параметрами № 21…25 у мілісекундах.

2 – імпульсний клапан малого протоку, Х мсек. – момент замикання реле керування клапаном малої протоки задається параметрами № 21…25 у мілісекундах. Час, на який реле замкнеться, задається параметром № 26.

5 – клапан великої протоки, (Х*10) мл. – момент розмикання реле керування клапаном великої протоки задається параметрами № 21…25 у мілілітрах.

6 – імп. клапан малого протоку, (Х*10) мл. – момент замикання реле керування клапаном малої протоки задається параметрами № 21…25 у мілілітрах. Час, на який реле замкнеться, задається параметром № 26.

8 – комутатор рахункових імпульсів для ПДК – в імпульсних системах керування через реле КСР комутуються рахункових імпульсів з виходу ПДК.

Параметр № 19 (Затримка вкл. великого протоку, (Х*10) мл.) – дає змогу задати затримку ввімкнення великого протоку на початку транзакції.

Параметр № 20 (Час без лічильних імпульсів до вимкнення великої протоки, Х sec) – дає змогу задати час, через який велика протока вимикається, якщо з датчика перестають надходити лічильні імпульси.

## Автоматичне налаштування вимкнення мотора (Режим роботи без клапанів)

Режим роботи, за якого ТРК не оснащена клапанами відсічення і зниження витрати.

Встановити параметр № 18 = 0 (автоналаштування вимкнення) – реле мотора замикається на початку транзакції, розмикається наприкінці транзакції з урахуванням вибігу ПРК; реле клапана замикається на початку транзакції, розмикається при досягненні заданої дози.

Проконтролювати значення параметрів № 38…39.

У цьому режимі роботи контролер використовує алгоритм передбачення вибігу палива після вимкнення двигуна. Якщо доза виявляється меншою за задану, то контролер повинен увімкнути двигун і провести долив. Однак, навіть короткочасне увімкнення двигуна, призводить до наливу >50мл. (залежно від відкриття крана).

Параметр № 38 (Компенсація недоливу) – задає величину недоливу, за якої контролер не вмикатиме двигун, а підставить задану дозу. Значення вибирається з розрахунку 20 … 50 (мл), що входить в допустиму похибку роботи ПРК.

Параметр № 39 (Компенсація переливу) – задає величину переливу, яка не буде виведена на табло. Значення вибирається з розрахунку {100…200(мл)}.

Параметри № 21…25 (Перенавчання автоналаштування вимкнення) – якщо впродовж заданого часу наливання через кран не здійснювалося, буде зроблено замір параметрів вимкнення.

Провести технологічний пролив (з максимальним відкриттям крана) дози не менше 5 л.

Після наливу 2 л відбудеться вимкнення двигуна і замір параметрів вимкнення, після чого налив буде продовжено.

## Перегляд фіскального лічильника

Контролер MRS-554 веде фіскальний облік літрів по кожному крану. Розмір “Фіскального Лічильника” становить 12 розрядів для кожного крана з дискретністю 10мл.

За відсутності клавіатури керування для перегляду “Фіскальних лічильників” – замкнути вхід “Перегляд Фіскальних Лічильників”.

Перебір “Фіскальних Лічильників” для 2…5 крана (контролер MRS-554/202) здійснюється повторним замиканням входу “Перегляд Фіскальних Лічильників”.

Під час відображення “Фіскального Лічильника” кожні 1000 літрів (куб.л) відокремлені миготливою крапкою.

При використанні трирядкових індикаторів:

Графа “Сума” – старші розряди “Фіскального Лічильника”,
Графа “Літри” – молодші розряди “Фіскального Лічильника”,
Графа “Ціна” – номер лічильника (крана) F1…F5.

При використанні однорядкових індикаторів:

На 2сек. виводиться номер лічильника (крана) F1…F5,
На 4сек. виводяться старші розряди (починаючи з 12 розряду),
Кожні 4сек. здійснюється зсув лічильника на 1 розряд у бік молодших розрядів.

## Помилки та збої в роботі блоку

| Код помилки | Опис |
| --- | --- |
| E01 | Помилка параметрів контролера |
| E02 | Помилка фіскальних лічильників |
| E03 | Помилка збереження робочих величин |
| E04 | Помилка в роботі кварцового резонатора |
| E07 | Помилка щодо живлення під час наливу |
| E08 | Втрата зв’язку з касою під час наливу (Параметр № 33) |
| E09 | Помилка датчика (обертання назад) |
| E10 | Помилка датчика (обрив фази) |
| E11 | Помилка датчика (неправильна послідовність імпульсів)Помилка датчика (неправильна послідовність імпульсів) |
| E12 | Відсутність імпульсів з датчика (Параметр № 15…16) |
| E13 | Кран повішений до кінця транзакції |
| Е14 | Налив зупинено клавіатурою (кн. “*”) |
| Е15 | Потрібне сервісне обслуговування |
| Е16 | Помилка автоматичного калібрування датчика |
| E18 | Помилка під час визначення параметрів автовибігу |

У разі використання трирядкових індикаторів помилки відображаються в графі “Ціна”

У разі використання однорядкових індикаторів помилки відображаються в графі “Літри”

Помилки Е01…Е02 усуваються технічним персоналом споживача.

Вимкнути живлення блока.
Встановити перемичку №38 на платі контролера;
Увімкнути живлення блока;
Вимкнути живлення блока;
Зняти перемичку №38 і встановити перемичку №36;
Увімкнути живлення блока;
Провести програмування блоку.
Вимкнути живлення блоку;
Зняти перемичку №36.

Помилки Е03…Е04 є попереджувальними.

Вимкнути живлення на 5сек. Якщо після увімкнення живлення ці помилки не зникли, необхідно звернутися до виробника для проведення ремонту.

Помилки Е07…Е14 є попереджувальними.

Ці помилки можуть виникати тільки під час наливу ПРК. Налив припиняється в момент виникнення помилки. Помилка виводитиметься на індикатор протягом 15 секунд після встановлення крана в кишеню ПРК.

Помилка Е15 – необхідно звернутися в сервісний центр для проведення сервісного обслуговування модуля.

Помилка Е16 – кількість імпульсів, отриманих з датчика, не дає змоги розрахувати дискретність лічильного імпульсу і калібрування.

У разі регулярного виникнення помилок Е01…Е04 необхідно звернутися до виробника для проведення ремонту!

## Функциональні схеми

- Виведення табло

- Підключення силових ланцюгів

- Піідключення датчиків

- Плати контролера табло

Виведення на друк:

## Друк книжки –

Вставити в принтер 4 аркуші

14,0,12,1,10,3,8,5

Переставити всю пачку не перевертаючи

6,7,4,9,2,11,14,13

14,0,12,1,10,3,8,5,6,7,4,9,2,11,14,13