
[image: image11.png]FE]
EIL





2023
ЗМІСТ
21.
Загальні відомості про виріб


22.
Основні технічні дані і характеристики


23.
Підготовка до роботи


34.
Відображення сервісної інформації


35.
Програмування


46.
Технологічні перемички контролера № 1, 2, 3


47.
Параметри контролера (версія 4.06)


58.
Програмування вибору типу індикатора


69.
Дискретність датчика та калібрування вимірювача об’єму


610.
Калібрування вимірювача об’єму


611.
Автоматичне налаштування дискретності та калібрування


712.
Лічильник «кількість змін дискретності датчика»


713.
Автономний/Ручний режими роботи


714.
Налаштування керування клапанами


815.
Автоматичне налаштування відключення мотора (Режим роботи без клапанів)


816.
Перегляд фіскального лічильника


917.
Помилки та збої в роботі блоку


1018.
Функціональні схеми


1018.1 Підключення датчика наливу


1118.2 Підключенні електромагнітного фіскального лічильника


1118.3 Підключення пускача і клапанів


1218.4 Підключення додаткових пристроїв підрахунку дози


1318.5 Плата контролера MRS-554/144, MRS-554/244




1. Загальні відомості про виріб
Комплект «Табло відлікове цифрове ТОЦ-2М» визнане типом засобів вимірювальної техніки, реєстраційний номер У3281-12.

Комплект встановлюють на паливороздавальних колонках (ПРК) для відпуску нафтопродуктів і скрапленого газу на автозаправних станціях (АЗС).

Блок контролера ПРК «MRS-554» є частиною комплекту «Табло відлікове цифрове ТОЦ-2М». Залежно від конфігурації ПРК блок комплектується контролером MRS-554/144 або MRS-554/244.

Контролер MRS-554/144 застосовується для управління однією гідравлічної частиною ПРК.

Контролер MRS-554/244 застосовується для управління 2 ... 5 гідравлічними частинами ПРК в мультиплексованому режимі (тобто однією стороною модульної ПРК).

Блок забезпечує видачу замовленої дози в режимі реального часу через один паливороздавальний  кран, управління гідравлічним блоком ПРК, обчислення і індикацію обсягу і суми виданої дози палива, підрахунок сумарного обсягу виданого палива.

Блок виготовлений відповідно до конструкторської документації ААБЦ 5.106.001 і за технічними характеристиками відповідає вимогам ТУ У 24734853.001-2000.
2. Основні технічні дані і характеристики
	Кількість розрядів індикації

- вартості дози палива

- обсягу разової дози

- ціни палива
	6

6

4

	Можливість підключення до систем управління  по інтерфейсу RS-485 (котрольно-касових систем (СККС)
	

	Тип зв’язку:
	RS-485

	Швидкість зв’язку:
	9600 / 19200

	Можливість підключення до індикаторів ПРК*:
	

	трьохстрочні
	MRS-320, MRS-330

	однострочні
	MRS-321, MRS-322, MRS-331

	
	

	Межі допустимої відносної похибки при обчисленні і індикації обсягу відпущеного палива:
	( 0,1(

	Ціна одиниці найменшого розряду електромеханічного лічильника сумарного обліку палива:
	1 л

	Напруга живлення:
	220В(10 (, 50(0,1 Гц

	Потужність споживання:

- з одностороннім табло, не більше

- з двостороннім табло, не більше
	12 ВА

24 ВА


* Тип індикатору уточнюється при замовленні.
3. Підготовка до роботи
Встановити блок в конструкції паливороздавальної колонки відповідно до конструкторської документації на колонку і вимогами безпеки. Комплект поставляється в конструктивному виконанні під замовлений споживачем тип паливороздавальної колонки.

Перед установкою блоку необхідно переконатися в наявності підключення каркаса паливо-роздавальної колонки до контуру заземлення АЗС. Відсутність контуру заземлення може при-вести до порушень правильного функціонування модуля.

Експлуатація блоку на ПРК, які не підключені до контуру заземлення, ЗАБОРОНЕНО.

4. Відображення сервісної інформації
При включенні живлення, а також при виході з режиму програмування на індикаторному табло ПРК послідовно виводиться сервісна інформація:

• Pr 4.06 - Версія програмного забезпечення;

• b.023 - Номер збірки програмного забезпечення;

• C.0001 - Кількість змін параметрів № 1 ... 11, що відповідають за калібрування дози. Дане значення вноситься в формуляр ПРК і контролюється метрологічною службою, що здійснює перевірку.

• L.0000 - Залишок десятків куб. літрів до проведення сервісного обслуговування. 
Виводиться тільки в тому випадку, якщо був встановлений ліміт на сервісне обслугову-вання.

5. Програмування 

Для розблокування режиму програмування необхідно замкнути перемичку №1 «Дозвіл на програмування»

          На трьохрядкових індикаторах номер параметра відображається на верхньому рядку,    значення параметра в середньому рядку.

          На однорядкових індикаторах у вигляді - «номер. значення».

Програмування клавіатурою управління:

Вхід в режим програмування - одночасно натиснути кн. «1» «2» «3»

Вибір номера параметра:

«4» / «6» - попередній / наступний параметр;

Зміна значення параметра:

«7» / «9» - зменшення / збільшення значення параметра;

 «#» - збільшення значення параметра на +25;

«*» - обнулення значення параметра;

Вихід з режиму програмування зі збереженням - одночасно натиснути кн. «1» «2» «3»

Вихід з режиму програмування без збереження нових параметрів - вимкнути живлення блоку.

Програмування сервісною клавіатурою:

[image: image1]Вхід в режим програмування - одночасно натиснути кн. «-П» і  «+ П»

Вибір номера параметра:

«-П» / «+ П» - попередній / наступний параметр;

Зміна значення параметра:

«-» / «+» - зменшення / збільшення значення параметра;

 «Х» - збільшення значення параметра на +25;

«С» - обнулення параметра;

Вихід з режиму програмування зі збереженням - одночасно натиснути кн. «-П» і «+ П»

Вихід з режиму програмування без збереження нових параметрів - вимкнути живлення блоку.

Вибір номера параметра:
* Написи на кнопках наведені умовно і при виготовленні клавіатури можуть відрізнятися від наведених вище.

Параметри № 6 ... 10 можуть приймати від'ємне значення. На однорядковому індикаторі LED (5) від'ємне значення позначається крапкою в молодшому розряді.

Приклад: 06.005 - позитивне значення / 06.005. - негативне.

Параметри № 17, 18  це бітові поля. Значення даних параметрів представляє суму опцій.

Приклад: параметр № 18 = 24 - відключені помилки крана (+8) і датчика (+16).

6. Технологічні перемички контролера № 1, 2, 3
Контролер MRS-554 має перемички, які розташовані поруч з процесором.

Перемичка №1 - встановлення перемички (замикання) переводить контролер в режим «Дозвіл на програмування».

Перемичка №2 - встановлення перемички (замикання) переводить контролер в режим ініціалізації незалежної пам'яті «Відновлення заводських значень» при включенні живлення. У режимі програмування дозволяє змінювати тип індикатора (параметр №0).
Перемичка №3- встановлення перемички (замикання) переводить контролер в ручний режим роботи «Налив по зняттю крана».

7. Параметри контролера (версія 4.06)

	№
	Опис
	Допустимі значення
	

	0. 
	Тип индикатора
	0 – LCD/LED(6/6/4); 1 – LED (6/5/4)

2 – LCD(6); 3 – LED(6); 4 – LED(5)
	0

	1. 
	Дискретність  імпульсу для підрахунку

(X * 0.1)мл.
	1 кран
	1…255
	100

	2. 
	
	2 кран
	
	

	3. 
	
	3 кран
	
	

	4. 
	
	4 кран
	
	

	5. 
	
	5 кран
	
	

	6. 
	Корекція дози,
±(Х * 5)мл. на 10л.
	1 кран
	-128…127
	0

	7. 
	
	2 кран
	
	

	8. 
	
	3 кран
	
	

	9. 
	
	4 кран
	
	

	10. 
	
	5 кран
	
	

	11. 
	Датчик (“S” вхід SIN, “C” вхід COS, “SF” синф. датчик, “1…4” – кількість рахувальних імпульсів в періоді)
	0 - "Эмуляція Датчика";

1 - "S1"; 2 - " S2"; 3 - " C1"; 4 - " C2";

 5 - "S1+C1";  6 -"S2+C2";

7 -"SC1"; 8 -"SC2"; 9 -"SC4";

10 - "SF1"; 11 - "SF2"; 12 - "SF4";
	10

	12. 
	Антидребезг датчика, (Х*0.1) мсек.
	0…127
	3

	13. 
	Протокол 
	0 – Работа по всем протоколам;

1 – MRS (ХАКО); 2 – ND (DATECS);

3 – UNIPUMP (T&T); 4 – EASYCALL;

5 – SHELF; 6 – DART; 7 – DLINK;
9 – OMNICOMM;
	0

	14. 
	Номер ПРК (зв’язок з касою по RS-485)
	1...16
	1

	15. 
	Швидкість обміну контролера
	0 – 1200; 1 – 2400; 2 – 4800; 3 – 9600;
4 – 19200.
131 – DLINK(9600);  147 – DART(9600);
	3

	16. 
	Таймаут шини RS485, (Х*10) мсек.
	1 ... 255 (0 – Відкл.)
	50

	17. 
	Налив по зняттю крана (Ручний Режим)

Підстановка Замовлення «Гроші»

Дискретність  імпульсу * 100

Режим автомат. калібрування датчиків

Інверсія виходу ПДУ

Тест індикатора перед новою дозою

Зняття т.р. крана

Показати швидкість наливу
	0 – Відкл.

0 – Відкл.

0 – Відкл.
0 – Відкл.

0 – Відкл.

0 – Вкл.

0 – по замик.
0 – Відкл.
	+1 – Вкл.

+2 – Вкл.

+4 – Вкл.
+8 – Вкл.

+16 – Вкл.

+32 – Відкл.

+64 – по размик.
+128 – Вкл.
	+0

	18. 
	Активувати клавіатуру для набору кн. "*"

Замовл. «Повний Бак» активує клавіатуру

Замовлення активує клавіатуру

E13 (кран повішений до кінця транзакції)

E09, E10, E11 (помилки датчика)

Передача фиск. лічильників в протоколі

Закрити звіт через 15сек (авар. закриття)

Відключення призупинення
	0 – Відкл.

0 – Відкл.

0 – Відкл.
0 – Відображати

0 – Відображати

0 – Передавати

0 – Відкл.

0 – Відкл.
	+1 – Вкл.

+2 – Вкл.

+4 – Вкл.

+8 – Відкл.

+16 – Відкл.

+32 – Відкл.

+64 – Вкл.

+128 – Вкл.
	+0

	19. 
	
	
	

	20. 
	
	
	

	21. 
	Затримка включення двигуна після команди «пуск», Х сек.
	0…60
	2

	22. 
	Затримка відображення наливу на табло, (Х*10) мл.
	0...255
	7

	23. 
	Час очікування  імпульсів для підрахунку з датчика під час затримки відображення наливу на табло, Х сек.
	1 ... 255
	30

	24. 
	Час очікування імп.  для підрахунку з датчика, Х сек.
	1 ... 255
	30

	25. 
	Автоматична відміна зняття  крану, Х сек.
	0 – откл.; 1 ... 255
	0

	26. 
	Налаштування управління двигуном / клапанів
	0 – двигун (автоналаштування відключення)

1 – клапан повного протоку, Х мсек.

2 – імп. клапан мал. протоку , Х мсек.

5 – клап. повного протоку, (Х*10) мл.

6 – імп. клапан мал. протоку, (Х*10) мл.

8 – комутатор
	1

	27. 
	Затримка вкл. великого протоку, (Х*10) мл.
	0=OFF  1 … 255
	0

	28. 
	Час без  імпульсів для підрахунку  до відключення повного протока, Х сек.
	1 ... 255
	3

	29. 
	Відключення клапана повного протоку  в кінці транзакції,

(Х * 10) мсек. / Мл.

Перенавчання налаштування відключення, Х хв
	1 кран
	0…255
	100

	30. 
	
	2 кран
	
	

	31. 
	
	3 кран
	
	

	32. 
	
	4 кран
	
	

	33. 
	
	5 кран
	
	

	34. 
	Довжина імпульсу імп.клапану, (1+Х) мсек.

Налаштування ШІМ
	1 кран
	0…255
	100

	35. 
	
	2 кран
	
	

	36. 
	
	3 кран
	
	

	37. 
	
	4 кран
	
	

	38. 
	
	5 кран
	
	

	39. 
	Округлення замовлення на «Гроші»
	0 - в "+"; 1 - арифметично; 2 - в "("
	2

	40. 
	Формат грошей
	0 - "X"; 1 - "X.x"; 2 - "X.xx"
	2

	41. 
	Формат літрів
	0 - "X"; 1 - "X.x"; 2 - "X.xx"
	2

	42. 
	Визначення/Обмеження дози «Повний Бак»
	ХХ−− л.
	0 ... 99
	99

	43. 
	
	−−ХХ л.
	0 ... 99
	99

	44. 
	Компенсація недоливу, (Х*10) мл.
	0 ... 255
	7

	45. 
	Компенсація переливу, (Х*10) мл.
Об’єм мірної ємкості для калібрування, X літ.
	0 ... 254 (255 – відкл.)

1…50
	10


8. Програмування вибору типу індикатора
Для розблокування режиму програмування необхідно замкнути перемичку № 1 «Дозвіл програмування».

Для розблокування режиму програмування типу індикатора необхідно замкнути перемичку № 2 «Установка заводських значень».

Контролер "MRS-554" може працювати з різними типами індикаторів:

0 - LCD / LED (6/6/4) - трьохрядковий індикатор "MRS-330"

1 - LED (6/6/4) - трьохрядковий світлодіодний індикатор (5 цифр в рядку літрів) "MRS-320"

2 - LCD (6) - однорядковий РКІ індикатор "MRS-331"

3 - LED (6) - однорядковий світлодіодний індикатор "MRS-322"

4 - LED (5) - однорядковий світлодіодний індикатор (5 цифр в рядку літрів) "MRS-321"

Після включення живлення і виведення на індикатор сервісної інформації проводиться тест сегментів індикатора (виводяться цифри від 0 до 9).

Для програмування іншого типу індикатора під час тесту сегментів:

· на клавіатурі управління натиснути цифру, що відповідає типу підключеного ін-індикатору.

· на сервісній клавіатурі кн. «+» «–» вибрати відповідний тип індикатора.

Також тип індикатора можна змінити в режимі програмування (параметр № 0)

9. Дискретність датчика та калібрування вимірювача об’єму
Встановити значення параметрів:

№ 1 ... 5 = 100 (Дискретність рахункового імпульсу)

№ 6 ... 10 = 0 (Корекція дози)

№ 11 = 10 (Датчик)

Провести технічний пролив у «відро» в режимі «до повного бака». !ОБОВ’ЯЗКОВО!
Провести налив в мірну ємність (в режимі «до повного бака»).

Для 10л мірної ємності поділити 1000 на показання індикатора (Приклад: 1000 / 16.35≈61).

Для 20л мірної ємності поділити 2000 на показання індикатора (Приклад: 2000 / 32.72≈61).

Отримане значення встановити у відповідний параметр для даного крана № 1 ... 5

Якщо отримане значення перевищує 100 (Приклад: 1000 / 8.35≈119), необхідно змінити параметр № 11 (вибрати датчик з більшою кількістю рахункових імпульсів в періоді)

Параметр № 11 = 10 встановити № 11 = 11

Встановлені раніше значення в параметрах № 1 ... 5 зменшити в 2 рази (Наприклад: параметр № 1 = 61 змінити на 30; Для поточного крана, замість отриманого значення 119 встановити 59).
10. Калібрування вимірювача об’єму
Калібрування вимірювача обсягу виробляється параметрами № 6 ... 10 (Корекція дози) для кожного крана з розрахунку ± 10мл на 20л.
Збільшення значення відповідного параметра на 1 - збільшує обсяг на 10мл.

Зменшення на 1 - зменшує обсяг на 10мл.
11. Автоматичне налаштування дискретності та калібрування
Провести технічний пролив у «відро» в режимі «до повного бака». !ОБОВ’ЯЗКОВО!
Встановити значення параметра № 11 (Датчик) відповідне підключеному датчику.

Встановити значення параметра № 17 (Режим автоматичного калібрування датчиків) - Увімкнути.

Встановити параметр №45 (Обсяг мірної ємності для автокалібрування).

Провести налив в мірну ємність по кожному крану (доза для відпустки повинна перевищувати обсяг мірної ємності). Налив зупинити по мірнику повісивши кран або командою СТОП.

Встановити значення параметра № 17 (Режим автоматичного калібрування датчиків) - Викл.
12. Лічильник «кількість змін дискретності датчика»
Лічильник фіксує кількість змін параметрів № 1 ... 11, що відповідають за калібрування дози.

При виході з режиму програмування значення лічильника «кількість змін дискретності датчика» збільшиться на 1.

Значення лічильника «кількість змін дискретності датчика» виводиться на індикаторному табло ПРК при включенні харчування, а також при виході з режиму програмування.

Після завершення корекції дози нове значення лічильника має бути внесено в формуляр ПРК і завізовано представником метрологічної служби, яка провадить перевірку ПРК.
13. Автономний/Ручний режими роботи
Ручний режим встановлюється:

- апаратно, при вимкненому живленні встановити перемичку №37;

- програмно, змінити значення параметра «Налив по зняттю крана (Ручний Режим)»

Автономний режим встановлюється програмно, змінити значення параметра «Активувати клавіатуру для набору кн." * "»

Кран повішений

«0» - Вхід в режим «Перегляд Фіскальних Лічильників».

«*» & «1» ... «*» & «5» - Вхід в режим «Установка Ціни» для 1 ... 5 крана.

Кран знятий

В ручному режимі ПРК автоматично запускається при діставанні паливороздавального крана з гнізда. Для завершення транзакції вставити кран в гніздо.

«*» - Активувати набір дози

Набір дози

«*» & «0» - Перехід в режим набору цілої / дробової дози.

«0» ... «9» - Набір дози.

«*» - Скидання набраної дози / Як змінити спосіб набору Дози-Суми.

«#» - Пуск (без набору дози пуск в режимі «Повний Бак»)

Налив

«*» - Пауза (повторне натискання Стоп).

«#» - Пуск

Установка ціни

Ціни встановлені в ручному режимі, зберігаються тільки для ручного режиму і до підключення контролера до СККС.

Утримуючи кн. «*» Натиснути кн. «1» ... «5» для відповідного крана.

Набрати нову ціну.

Натиснути кн. «#» Для збереження ціни для даного крана.

Перегляд Фіскальних Лічильників

«1» ... «5» - Вибір лічильника для 1 ... 5 крана.

«#» ... «*» - Зрушення лічильника для перегляду старших розрядів (при використанні одност-трочних індикаторів).

«0» - Вихід з режиму «Перегляд Фіскальних Лічильників».
14. Налаштування керування клапанами
Робота клапанами можна змінити в № 26 ... 38.

Параметр № 26 (Налаштування управління Мотором / клапанів) - задає режими роботи реле управління пускачем мотора, реле управління клапаном зниження витрати (великого протоку):

Реле управління мотором у всіх режимах (крім 0 - автоналаштування відключення) замикається на початку транзакції, розмикається при досягненні заданої дози.

1 - клапан великого протоку, Х мсек. - момент розмикання реле управління клапаном великого протоку задається параметрами № 29 ... 33 в мілісекундах.

2 - імпульсний клапан малого протоку, Х мсек. - момент замикання реле управління клапаном малого протоку задається параметрами № 29 ... 33 в мілісекундах. Час, на яке реле замкнеться, задається параметрами № 34 … 38.

5 - клапан великого протоку, (Х * 10) мл. - момент розмикання реле управління клапаном великого протоку задається параметрами № 29 ... 33 в мілілітрах.

6 - імп. клапан малого протоки, (Х * 10) мл. - момент замикання реле управління клапаном малого протоки задається параметрами № 29 ... 33 в мілілітрах. Час, на яке реле замкнеться, задається параметрами № 34 … 38.

8 - комутатор рахункових імпульсів для ПДУ - в імпульсних системах управління через реле КСР комутуються рахункові імпульси з виходу ПДУ.

Параметр № 27 (Затримка вкл. Великого протоку, (Х * 10) мл.) - дозволяє задати затримку включення великого протоку на початку транзакції.

Параметр № 28 (Час без рах. Імп. До откл. Великого протоку, Х sec) - дозволяє задати час, через яке великий проток відключається, якщо з датчика престають надходити рахунокові імпульси.
15. Автоматичне налаштування відключення мотора (Режим роботи без клапанів)

Режим роботи, при якому ПРК не оснащена клапанами відсічення і зниження витрати.

Встановити параметр № 26 = 0 (автоналаштування відключення) - реле двигуна замикається на початку транзакції, розмикається в кінці транзакції з урахуванням вибігу ПРК; реле клапана великого протоку замикається на початку транзакції, розмикається при досягненні заданої дози.

Проконтролювати значення параметрів № 44 ... 45.

В даному режимі роботи контролер використовує алгоритм передбачення вибігання палива після відключення двигуна. Якщо доза виявляється менше заданої, то контролер повинен включити двигун і зробити долив. Однак, навіть короткочасне включення двигуна, призводить до наливу> 50мл. (В залежності від відкриття крана).

Параметр № 44 (Компенсація недоливу) - задає величину недоливу, при якій контролер не включатиме двигун, а підставить задану дозу. Значення вибирається з розрахунку 20 ... 50 (мл), що входить в допустиму похибку роботи ПРК.

Параметр № 45 (Компенсація переливу) - задає величину переливу, яка не буде виведена на табло. Значення вибирається з розрахунку {100 ... 200 (мл)}.

Параметри № 29 ... 33 (Перенавчання автоналаштування відключення, Х мін.) - якщо протягом заданого часу, налив по крану не здійснювався, буде проведений замір параметрів відключення.

Провести технологічний пролив (з максимальним відкриттям крана) дози не менше 5 л.

Після наливу 2л відбудеться вимикання двигуна і замір параметрів відключення, після чого налив буде продовжений.
16. Перегляд фіскального лічильника
Контролер MRS-554 веде фіскальний облік літрів по кожному крану. Розмір «фіскального лічильника» становить 12 розрядів для кожного крана з дискретністю 10 мл.

При відсутності клавіатури управління для перегляду «фіскальних лічильників» - замкнути вхід «Перегляд фіскальних лічильників».

Перебір «фіскальних лічильників» для 2 ... 5 крана (контролер MRS-554/244) здійснюється повторним замиканням входу «Перегляд фіскальних лічильників».

При відображенні «фіскального лічильника» кожні 1000 літрів (куб.л) відокремлені миготливої ​​точкою.

При використанні трьохрядкових індикаторів:

• Графа «Сума» - старші розряди «фіскального лічильника»,

• Графа «Літри» - молодші розряди «фіскального лічильника»,

• Графа «Ціна» - номер лічильника (крана) F1 ... F5.

При використанні однорядкових індикаторів:

           • На 2 сек. виводиться номер лічильника (крана) F1 ... F5,

           • На 4 сек. виводяться старші розряди (починаючи з 12 розряду),

           • Кожні 4 сек. здійснюється зрушення лічильника на 1 розряд в бік молодших розрядів.
17.  Помилки та збої в роботі блоку
	Код

помилки
	Опис

	E01
	Помилка параметрів контролера

	E02
	Помилка фіскальних лічильників

	E03
	Помилка збереження робочих величин

	E04
	Помилка в роботі кварцового резонатора

	E07
	Помилка з живленням  під час наливу

	E08
	Втрата зв'язку з касою під час наливу (Параметр № 16)

	E09
	Помилка датчика (обертання назад)

	E10
	Помилка датчика (обрив фази)

	E11
	Помилка датчика (неправильна послідовність імпульсів)

	E12
	Відсутність імпульсів з датчика (Параметр № 23 ... 24)

	E13
	Кран повішений до кінця транзакції

	Е14
	Налив зупинений / призупинений клавіатурою (кн. «*»)

	Е15
	Потрібно сервісне обслуговування

	Е16
	Помилка автоматичного калібрування датчика

	E18
	Помилка при визначенні параметрів автовибігу

	
	


При використанні трьохрядковим індикаторів помилки відображаються в графі «Ціна»

При використанні однорядкових індикаторів помилки відображаються в графі «Літри»

Помилки Е01 ... Е02 усуваються технічним персоналом споживача.

• Вимкнути живлення блоку;

• Встановити перемичку №2 на платі контролера;

• Включити живлення блоку;

• Вимкнути живлення блоку;

• Зняти перемичку №2 і встановити перемичку №1;

• Включити живлення блоку;

• Провести програмування блоку.

• Вимкнути живлення блоку;

• Зняти перемичку №1.

Помилки Е03 ... Е04 є попереджувальними.

Вимкнути живлення на 5 сек. Якщо після включення живлення дані помилки не пропали, необхідно звернутися до виробника для проведення ремонту.

Помилки Е07 ... Е14 є попереджувальними.

Дані помилки можуть виникати тільки під час наливу ПРК. Налив припиняється в момент виникнення помилки. Помилка буде виводиться на індикатор протягом 15 сек після установки крана в  ПРК.

Помилка Е15 - необхідно звернутися в сервісний центр для проведення сервісного обслговування ПРК.

Помилка Е16 - кількість імпульсів отриманих з датчика не дозволяє розрахувати дискретність рахункового імпульсу і калібрування.

При регулярному виникненні помилок Е01 ... Е04 необхідно звернутися до виробника для проведення ремонту!

18. Функціональні схеми
18.1 Підключення датчика наливу
[image: image2.png]Hanpyra XuBneHHs
Hatumka IMnynbcis

+58 +128

T +U R
aTuuk IMnynbcie (+ \‘ Hatuuk Bugavi
A Y b >| §§2 Imp1 nanuea NPK
Datuuk Imnynecis (SIN)
§S? Imp2
N

Datuuk Imnynecis (COS)

3\() (o JN¢)
LALALA

Datuuk IMmnynecis () ﬁ

MRS-554/144 GND





[image: image3.png]Hanpyra XuBMneHHs
JaTtumka Imnynecis
+58 +128

Ai1 ()

Li1 (SIN)

Ili1 (COS)

0000

NIALALALA

Ai1 ()

LN Y Y

s

(7]
=
[w]

AN (+)

+U| JlaTuuk Buaavi
Imp1 nanuea Ne1i
Imp2 ‘>{
GND|

+U| JaTumk Bnaavi

LN (SIN)

Imp1 nanuea Ne 2...5

IIiN (COS)

0000

AiN ()

Imp2
GND E

NIALALALA

LA YV

MRS-554/244 G

=
o





18.2 Підключенні електромагнітного фіскального лічильника
[image: image4.png]eneKkTpomexaHivYHUm

nivMnbHKUK niTpie (12|3._i<

MRS-554/144

+12V

(+)

| 3—' KaTywka enekTpoMexaHiyHoro

= | (*)ICKaﬂ bHOrO NiYMnbHUKa

GND

()





[image: image5.png]efleKTpoMexaHiyHi

NiYUNBbHNKN NiTpiB (123)T

+12V

COMe

KaTtywku enekrpomexaHiuyHux
ickanbHUX NiYMNbLHUKIB

5.

4,.2-

o1
|3|

=

1-

=1
I3I
=r_1

MRS-554/244 6ND

0 00O0

NININLANLA





18.3 Підключення пускача і клапанів
[image: image6.png]Katywka knanaHa

[~ ="
KMBNEHHS KATYWKN < i r— 'L, | KnanaH Benmkoro
Knanasa BefmKoro | / | Mporoky
nporok -
poroky Karywka knanaHa \o L_J
T~~~ ="
KUENeHHS KaTywkn L__4 Yo Kn Biaci
KnanaHa Biaciukn < o | / | ana BIACIHku
Katywka nyckava \ | |
X - T~ | . |
MBAEHHS KaTyLWKKM L__d | / | Myckay
nyckaya ABUryHa - \o :_ ~ —: ABUryHa

MRS-554/144





[image: image7.png]KnanaH Benukoro
MpoToky

L ——JL —_ 1

KnanaH Bigcivku

| Myckau
| ABUryHa

- —
- O
XuBneHns KaTywka knanaHa H
KaTyWKu v 5 l /
KnanaHa L -4 e
BENUKoro 2.4 —|'_ B
NPOTOKY KaTywika KnanaHa '
et 1 [
L _' 1 L -
- COMo
XKueneHHs KaTywka knanaHa
KaTyLKu C~v~v] 5
KnanaHa L—--4
BifACIHKMN 2.4
Katywka knanaHa 1
L — —
- COMm
XKueneHus KaT#u&a nyckaya 5
KaTyLUKK ~v
nyckava L——-d
LEMyHa 2.4

| ABMryHa

L -

MRS-554/244





18.4 Підключення додаткових пристроїв підрахунку дози
[image: image8.png]+U

O
Bignikosi iMmnynbcu & , 1 > Mpunaa ans
(10mMn/100mn/1n) ZS/ }\ ) C§ 2 == In nip,qpaxyHKy
~5k iMnynbciB HanuBy
GND
MRS-554/144
+U
~5k I Mpunag pns
Bianikosi iMmnynbcn 4, c\ > nigpaxyHKy
(10Mn/100mn/1n) ZS/ }\ ) C§ I ) iMAynbcie Hanuey
. GND

MRS-554/144





18.5 Плата контролера MRS-554/144, MRS-554/244
[image: image9.png]IHankaTop 2 IHankaTop 1

T T

JlaTumk IMnynbciB (+)

«Bignyck no ausiTio kpara» Ne3 =[O0

KnanaH MoeHoro Dlatunk Kpary (+)
MpoToky Datunk Kpany (-)
Myckay ABUryHa

(*) Enektpomarithuii
A niyunbHiK niTpie (128)

Bigcikatounit Knanax

oooon oooon
O MRS-554/144 00000 00000 o
05.06.2022
Hanpyra XuBneHHs o +58
- ~188 [latuuka IMnynicis +128 3
EE -8B (INF) Knasiatypa
ge
g% - ©
T i
~98
() Nepernap dickanbHux
A 8 8 () niMnbHKE
O (o]
g B 0| o (*) Bigniosi imnycu
2 A g g () (10Mn/100mni1n)
O (o]
B O =3 (o]
8 8 8 NaTymk IMnynicis (-)
«lloasin a nporpamysarisy  Nel [0 o 3 o
GND «Crupanns go saBoAcLkuX napametpis» No2 =00 o é— o ﬂaT‘-WIK |MI1yJ1bCiB (COS)
O (o] .
Bux +128 MepemMuuki g g DlaTyuk IMnynicis (SIN)
O (o]
O (o]
O (o]
O o
i E o
(o)

S o] EER Y R





[image: image10.png]Inankarop 1

T

ol
ol
of-

oooon
88 =] 00000
o E ~8e =] 5V
=g Hanpyra XvBMeHHs
1= <
% g ~7B = Dlatuuka IMnynbcis Hay
T %
~7B ==
A -]
ed B = g g
b O (e
& A= ol o
B =] 9 ©
«fjozsin Ha nporpamyeahsiyNo| << g g
GND == «CuaanKA Ao sasoAckkux napametpishe? <O ¢ o
O (e
Bux +128 = Mepemuykn °I|:| o
O o 1
o mmmmm 0
- Ne3 <@H O o
«Bianyck no 2HATTIO kpana» No!
@ COMe - o & o
= ‘BN
o - =< 2
=8 o 8 o
EE 4 =] of = o |
¥ -
2= 3_ -] I |
83
E g 2- -
= [
COMk =
o
o 5 -
x
§ 4 (—ég
=
88 3=
S, |
S
1 =]
COMo ==
= 5 ]
s
5 4 =]
% 3 -
T
§ 2 -]
% 1 =]
[+
COMm ==
m 5 ]
X
E 4 -]
o
=z 3 =<
=
g 2 -
E MRS-244

12.06.2022

)
(INF) Knagiarypa
)

() Nepernsin dickanshnx

) NiYUNBHUKIB

Ais ()

Bx [I5 (COS)
Bx [15 (SIN)
D15 (+)

hi4 ()

Bx [l4 (COS)
Bx [l4 (SIN)
D4 (+)

AR ()

Bx [13 (COS)
Bx [13 (SIN)
A3 (+)

iz ¢)

Bx [}12 (COS)
Bx [12 (SIN)
iz (+)

an e

Bx [l1 (COS)
Bx 1 (SIN)
an )

[IK5 (GND)
Bx [IK5 (+)
[IK4 (GND)
Bx K4 (+)
[IK3 (GND)
Bx K3 (+)
[IK2 (GND)
Bx K2 (+)
[IK1 (GND)
Bx OK1 (+)




Вывод на печать:

Печать книжки –

Вставить в принтер 4 листа

14,0,12,1,10,3,8,5

Переставить всю пачку не переворачивая

6,7,4,9,2,11,14,13
14,0,12,1,10,3,8,5,6,7,4,9,2,11,14,13




Комплект


«Табло відлікове цифрове ТОЦ-2М»








Блок контролера ПРК


MRS-554/144


MRS-554/244











Інструкція з експлуатації  ААБЦ 2.106.006 РЕ





Програмна версія "Pr-4.06"


                                     











2
1

